GoldStar CD-ROM device driver ver1.22

1. GCDR420.SYS	: Device driver for the GoldStar CD-ROM drive GCD-R420B

<< Parameters >>

(1) /D:cccccccc	: device name

(cccccccc : maximum 8 characters)

(2) /B:xxx	: base address (Default : 340)

(xxx : hexadecimal)

(300, 310, 320, ... , 3E0, 3F0)

(3) /M:c	: transfer mode (Default : polling mode)

(c = P : polling mode)

(c = D : DMA mode)

(4) /T:x	: DMA channel (Default : 3)

(x : 1, 2, or 3)

* example

DEVICE=GCDR420.SYS /D:MSCD000 /B:340 /M:P