**************************************************************************

********* PTM Ver.5.22  -  Packet Terminal Program med Mailbox.  *********

********* PTM522NO.DOC  -  Rev. 1.0  26-03-93 ****************************

**************************************************************************

(c) Copyright 1990, 1991, 1992, 1993 by Kurt Pedersen,

Rytterhusene 69,

DK 2620 Albertslund

All rights reserved.

************* Oversatt av LA7EHA  Raymond Dalen **************************

-----------------------------------------------

Vennligst merk nye tlf-tider 17-18 samt 19-20

-----------------------------------------------

Registrering:

Du vil ved oppstart av denne versjonen bli overrasket av

en irriterende blinkende tekst som forteller deg at denne

kopien av PTM ikke er registrert.

Fortvil ikke......

Du blir registrert bruker p� en av f�lgende m�ter:

--------------------------------------------------------

1: Du skriver en mail til meg.

Jeg sender en mail til deg med ditt serienummer.

2: Du sender et brev til meg vedlagt frankert svar-

konvolutt. Bor du utenfor Danmark, sendes kuvert + 1 stk IRC.

Jeg returnerer din svarkonvolutt med serienummer.

3: Du ringer til meg mellom 17 og 18 eller mellom 19 og 20

(overhold disse tidene) og du f�r straks opplyst ditt

serienummer. Tlf. (+45) 42646962

For alle tre punkter gjelder dessuten at jeg m� ha ditt

kallesignal, navn og adresse samt evt. packetmodem-type.

Har du andre kommentarer til PTM, er du velkommen til �

skrive til meg om det.

Skulle du ikke f� registrert din nye versjon av PTM med

det samme, er den eneste konsekvensen av dette at du hver

gang PTM startes, m� finne deg i � se p� denne irriterende

blinkende teksten i 30 sek f�r PTM fortsetter sin oppstart.

Programmet har ikke andre begrensninger!

Alt dette er kun laget av egoistiske grunner. Jeg har

f�tt lyst til � se hvor stor utbredelse PTM har f�tt.

N�r du har f�tt tildelt ditt serienummer, skal dette

nummeret ogs� brukes i kommende versjoner, s� dette er en

engangs-foreteelse fra din side. H�per at du kan avse tid

til dette. Har du allerede f�tt tildelt et SN til forrige

versjon, s� bruk dette ogs� til denne versjon.

Jeg kan opplyse at PTM n� har 3 �rs jubileum.

Det er gjennom disse 3 �rene brukt mer enn 1000 nattetimer til

utvidelser og forbedringer av programmet.

Ny nummermann i Norge:

----------------------

LA2GIA - Ole-Ivan har p�tatt seg utdeling av PTM-numre i Norge.

Foresp�rsel sendes til:

LA2GIA @ LA1B.#BRG.NOR.EU

eller

Ole-Ivan Ekenes

Verftsgaten 23

N-5011 Bergen

Nyheder i denne versjon:

------------------------

Mail Snapper til Home BBS via NET/ROM noder

-------------------------------------------

Mail snapperen har nu mulighed for at hente post paa din

Home BBS via NET/ROM noder.

3 ting skal saettes korrekt op i Mailboks Setup-menuen.

Eksempel: Din Home BBS er OZ6BBS og denne vil du kalde via

noden OZ3PAC-2. OZ3PAC-2 skal kalde OZ6BBS via port 2.

BBS Mail-beacon Call: OZ6BBS

----------------------------

Her indskrives det call din Home BBS normalt

udsender i sin Mail-beacon:

OZ6BBS>MAIL

Post til: OZ0XXX OZ0YYY ...... ......

Ruten angivet under "Forward til BBS Call"

vil ogsaa blive anvendt, naar post-snapperen

afhenter post.

Mail Snatcher: ON - All Calls  eller  ON - Home BBS only

--------------------------------------------------------

Mail-snapperen vil nu reagere, naar den

ser dit call i en Mail-beacon fra din

Home BBS.

Mail snapperen kan nu opstilles paa 4 maader:

---------------------------------------------

OFF

Der hentes ikke post fra nogen.

Ej heller fra din Home BBS.

ON - All Calls

Der hentes post fra alle calls inklusiv din

Home BBS.

ON - Exclusive Home BBS

Der hentes post fra alle undtagen fra din

Home BBS.

Denne stilling vaelges, hvis du normalt faar

almindelig Forward fra din Home BBS. Saa er

det jo ikke noedvendigt at anvende Mail snap-

peren til dette.

ON - Home BBS only

Der hentes kun post fra din Home BBS.

Forward to BBS Call: OZ3PAC-2,C 2 OZ6BBS

----------------------------------------

Naar Mail-snapperen, kalder din Home BBS

for at hente post, vil den benytte denne

rute. Foerst connectes noden OZ3PAC-2,

herefter connectes OZ6BBS via port 2 paa

noden.

Start af Forward under Connect:

-------------------------------

Det er nu ogsaa muligt at paabegynde en Forward/Reverse Forward

session, hvis du allerede er i connect med din BBS.

Du har maaske vaeret igang med andet paa BBS-en og oensker at

forwarde en telex du allerede har skrevet inden du disconnecter.

Tast ALT-M (saa er du i din egen mailbox) og tast herefter F.

Din telex bliver herefter forwardet per automatik.

Funktionen kan ogsaa bruges til at faa BBS-en til at foretage

en reverse forward (hvis du er sat op paa BBS-en til at modtage

forward fra denne). Dette kunne eksempelvis benyttes, hvis du

finder en bulletin du gerne vil have en copi af.

Eks: du vil gerne have en copi af telex nummer 12345

du skriver "SC 12345 OZ0XYZ" (dit eget call)

Naar BBS-en har meldt tilbage afslutter du med Ctrl-Z.

Herefter ALT-M (til egen mailbox) - herefter tastes F <Enter>.

BBS-en foretager herefter en reverse forward og du faar straks

sendt en copi af den udvalgte bulletin til din egen mailbox.

Kommentare i *.TNC filer

------------------------

Det er nu muligt at indsaette kommentare i de forskellige

*.TNC filer. CONFIG1.TNC, START1.TNC, STOP1.TNC m.m.

Dette goeres ved at indsaette et ';' som foerste karakter paa

linien.

Eksempel paa START1.TNC:

;Start-fil til TNC2c

;

;Slaa modem mailbox fra

;PMS OFF

;

;Saet korrekt call

MYcall OZ0XXX

;

;Saet PMS call

MYPcall OZ0XXX-8

;

;Vis alle pakker der modtages

Monitor ON

;

;Slut paa Start-fil

Nye kommandoer i Intern Mailboks:

---------------------------------

A           Afbryd igangvaerende kommando (List og Read)

KA          Slet alle telexer - PAS PAA MED DENNE KOMMANDO.

KB          Slet alle bulletiner.

KP          Slet alle personlige telexer.

KAF         Slet alle forwardede telexer.

KBF         Slet alle forwardede bulletiner.

KPF         Slet alle forwardede personlige telexer.

L> Call     List til Call

L< Call     List fra Call

LS S�geord  List alle telexer der indeholder s�geordet.

Et par raad om oprydning i din mailboks.

----------------------------------------

Skulle du ved uheld faa slettet de forkerte telexer,

saa husk, at de stadig findes i mail-kataloget blot

med extension .$SG - du kan derfor gaa ud i DOS og

Rename dem tilbage til .MSG

"REN *.$SG *.MSG"

Det kan vaere klogt, en gang imellem at fjerne alle

disse gamle "slettede" mails med DOS-kommandoen DEL.

"DEL *.$SG"

Bliver dine udlistninger i mailboksen meget langsome

med tiden, maaske p.g.a. mange telexer i mailboksen,

saa brug f.eks. Nortons Optimize. Problemet opstaar

naar dine mails ligger spredt ud over hele harddisken.

Nyheter i forrige versjon:

--------------------------

Forward / Reverse Forward via NET/ROM noder

-------------------------------------------

Det har hittil kun vaert mulig aa forwarde direkte til

et annet Call - dog med mulighet for aa bruke digipeater.

Naa kan PTM automatisk connecte seg opp via NET/ROM noder.

Her foelger et par eksempler paa hvordan dette kan settes opp.

Setup-menyen under Mailbox - Forward til BBS Call:

OZ3PAC-2,BBS                      Foerst connectes OZ3PAC-2,

deretter routes til BBS-en.

C OZ3PAC-2,BBS                    Det er tillatt, men ikke noed-

vendig aa skrive "C " foran

det foerste Call.

OZ3PAC-2,C 2 OZ6BBS               Foerst connectes OZ3PAC-2,

deretter connectes til OZ6BBS

via Port 2

OZ3PAC-2 VIA OZ1XXX,C 2 OZ6BBS    Foerst connectes OZ3PAC-2 via

OZ1XXX, deretter connectes

OZ6BBS via Port 2

OZ3PAC-2,C STVNS2,C NORDL2,BBS    Det kan angis flere noder,

i ruten, foerst kalles OZ3PAC-2,

deretter connectes STVNS2,

deretter connectes NORDL2,

og til slutt routes til BBS-en.

Foelgende regler gjelder:

Det er tillatt aa skrive "C " foran det foerste Call, men ikke

noedvendig.

Det er noedvendig aa skrive "C " foran de etterfoelgende Call.

Som vist i 3 av eksemplene er siste connect til "BBS". Her er

ikke anfoert "C " foran BBS. Noen NET/ROM noder har denne kom-

mandoen hvis det er tilknyttet en BBS til noden. Dette er bare en

annen maate aa connecte seg til den tilhoerende BBS. Du maa selv

undersoege hvordan din BBS skal connectes.

Komma "," benyttes til aa skille hver enkelt connect.

Mellomrom er ikke tillatt like foer og like etter et komma.

Benyttes "F Call" - Forward til Call - i den interne Mailboksen,

gjelder de samme regler som beskrevet over.

Auto YAPP via NET/ROM noder

---------------------------

Som beskrevet for Forward / Reverse Forward gjelder de samme

regler for Auto YAPP (ALT Y).

*** Auto YAPP Connect Call: OZ3PAC-2,C 2 OZ6BBS

Route Buffer og NET/ROM noder

-----------------------------

Som beskrevet for Forward / Reverse Forward gjelder de samme

regler i Route-bufferet.

Bruk Ctrl F6 naar du skal skrive inn din rute i dette bufferet.

Bruk F6 0 til 9 naar du skal connecte med denne rutingen.

YAPP Packet Delay / YAPP Packets before Delay:

----------------------------------------------

0 til 25 sekunder eller Auto-detekt

Du har mulighet for � tilpasse sending av YAPP til trafikken

p� frekvensen.

Settes dette delayet til 0, g�r alt som normalt uten delay.

Ellers vil det bli lagt inn et delay p� x antall sekunder.

Dette kan varieres fra 1 til 25 sekunder, eller du kan la

PTM avgj�re delayets lengde ved � sette det til "Auto".

PTM vil telle mottatte tegn p� frekvensen og avpasse

delayets lengde etter trafikken. Det er en betingelse at du

kj�rer med MONITOR = ON, og at du har monitorert frekvensen i

minst 1 minutt for at programmet kan gi et godt forslag til

delayets st�rrelse. For hvert 500 tegn pr. minutt adderes

1 sekunds delay, dog max 10 sekunder.

Det er innf�rt en tegn-teller i statuslinjen, s� du selv

kan avlese trafikktettheten -  1234 CPM - karakterer i minuttet.

Avhengig av "YAPP Packets before Delay", settes dette delayet inn

etter y antall YAPP pakker. Dette kan settes fra 1 til 8 pakker.

Jeg vil anbefale at du pr�ver � sette delayet til Auto,

og antall YAPP pakker til mellom 2 og 4.

Dette vil kunne v�re med p� � skape et bedre omd�mme for YAPP-

overf�ringer hos andre medamat�rer med andre interesser.

Delay  Default: AUTO

Pakker Default: 1

Styring av Modem:

-----------------

I likhet med START, STOP, BUSY, NOTBUSY filer, har du n�

mulighet til � lage REINIT1.TNC og REINIT2.TNC filer. Disse vil

bli sendt til modemet ditt ved disconnect, hvis X-kommandoen er

brukt i mailboksen. Kan brukes til � resette visse

parametre i modemet. Kan f.eks. brukes til � sette

modemet ditt tilbake fra 2400 Baud til 1200 Baud, hvis du er

s� heldig � kunne kj�re begge modes.

Bruk en alminnelig editor og opprett filene i din PTM

katalog.

Oppstart av PTM uten Modem

--------------------------

Det er n� mulig � starte programmet uten at modem er

tilkoblet.

Du f�r valget mellom � velge en annen comport, � kj�re pro-

grammet i demo-mode eller � forlate PTM, hvis det ikke er mulig

� finne et tilkoblet modem.

Oppdatering av gamle meldinger.

-------------------------------

Hvis du har gamle meldinger fra PTM versjon 5.17 eller eldre i din

MAIL-katalog, m� du konvertere alle disse MSG-filene.

Dette gj�res slik: COPY filen CONVMAIL.EXE til din MAIL-katalog

og start dette programmet i MAIL-katalogen. MEN KUN EN GANG !

Slett denne filen igjen, n�r du gjort ovenst�ende.

Generering av diverse PTMSPEAK

------------------------------

Filen DO_SPEAK.BAT genererer 3 PTMSPEAK-filer som ikke

f�lger med i denne pakken. Disse filene er kun kopier av

den hollanske, franske og tyske som benyttes til belgisk,

luxemburgsk og �sterisk.

PTMSPEAK.BEL, PTMSPEAK.LUX og PTMSPEAK.�ST

Ny kommando i den interne mailboksen

------------------------------------

F Call     Forward til Call. Virker som F-kommandoen - du har her mulighet

til � forwarde til andre Call enn din BBS

Reverse Forward

---------------

Programmet kan settes opp til ogs� � foreta Reverse Forward.

Dette m� konfigureres i setup-menyen under Mailboks.

Hvis du benytter forwarding av mail til din BBS, vil du n�

ogs� ha mulighet til � hente mail til deg selv i samme

connect.

Funksjonen fungerer ogs� mot et annet PTM-program, hvis dette

er av versjon 5.18 eller h�yere.

N�r programmet har sendt dine meldinger til BBS-en, vil det

bli sendt 'F>' for � be om evt. meldinger til deg.

Er BBS-en satt opp til � forwarde til deg, vil du n� f� tilsendt

meldinger til deg. Det er opp til SYSOP p� den enkelte BBS �

bestemme om du f�r lov til dette.

N�r det ikke er flere meldinger til deg, vil BBS-en sende

'*** done'.

Er du ikke satt opp til forward i BBS-en, vil denne kun sende

'*** done', selv om det evt. ligger meldinger til deg.

Tidsstempling og hierarkisk adresse i din mail

-----------------------------------------------

Dine meldinger vil bli forsynt med en dato/tids-stempling samt

en evt. hierarkisk adresse som f�rste linje i teksten din.

Likeledes skrives ditt mgs.nummer og evt. BID i denne linjen.

Denne linjen legges ogs� til mottatte meldinger.

Linjen kunne se slik ut:

R.921224/0830Z @:OZ4ZK.OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU PTM522 #:2456 B:02456_OZ4ZK

'R.921224/0830Z @:' innsettes automatisk.

Tiden angis i Zulu-tid (ogs� kalt GMT).

For � oppgi tiden i Zulu-tid, m� du i setup-menyen under

Mailbox angi tidsforskjellen fra lokaltid til GMT-tid.

Oest for GMT angis med minus.

Vest for GMT angis med pluss.

GMT-tid i forhold til LA-tid skal derfor angis til -1 time

(-2 timer ved sommertid).

Du m� bruke 'SPACE'-tasten til � bla deg frem til den

korrekte tidsforskjellen.

Den hierarkiske adressen m� ogs� skrives inn i setup-menyen

under Mailbox. V�r n�ye med dette. Sjekk din lokale BBS

for dennes adresse. Dette vil ogs� v�re en del av din adresse.

Start med ditt eget kallesignal etterfulgt av '.' (punktum) etter-

fulgt av din BBSs kallesignal og dennes fulle adresse.

F.eks: OZ4ZK.OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU

Programmet setter selv inn resten av linjen

' PTM522 #:2456 B:02456_OZ4ZK'

Mailboks Mode:

--------------

Velg mellom 'PBBS' - Personlig Mailbox eller 'BBS'- BBS til-

knyttet det overordnede BBS-Forwardsystem.

Den ovennevnte hierarkiske adressen kan genereres p� 2 m�ter,

startende med 'R.' eller 'R:' - F�rstnevnte benyttes normalt

n�r du bruker PTMs mailboks som vanlig personlig mailboks.

Bruker du PTM som BBS, hvor du er tilknyttet det overordnede

BBS-Forwardsystemet, m� du bruke sistnevnte mode.

Default: PBBS

YAPP Timeout:

-------------

Normal/Long/Very Long

Du kan endre p� YAPP-timeout tidene. Er frekvensen hardt

belastet eller hvis du bruker Noder, kan du fors�ke med lengre

timeout-tider.

Normal    - Timeout = 2 min.

Long      - Timeout = 4 min.

Very Long - Timeout = 6 min.

Default: Normal

Ctrl <--   Send '*' til TNC - Benyttes til Auto Baud

Detect p� visse Modem.

Alt Y      N�r du er Disonnected benyttes denne

funksjonen til oppsett av Auto Yapp.

Er du Connected virker denne funksjonen som

den pleier. (Receive, resUme, Send).

PTM vil v�re i stand til automatisk � hente

3 filer i din BBS eller hos en annen stasjon

p� et bestemt tidspunkt. Funksjonen underst�t-

ter ogs� Resume.

N�r du trykker Alt Y blir du spurt om

kallesignal til den du �nsker � hente fil(er) fra.

Hvilken port som skal benyttes ved oppkall.

N�r dette skal skje - f�rst Time s� Min.

Filnavn p� f�rste fil.

Filnavn p� andre fil.

Filnavn p� tredje fil.

Husk � skrive inn hele stien + filnavn.

Eks.: PC\UTIL\TEST.EXE

Skal Resume sl�s p�, tastes 'Y'.

Skal det bare hentes en fil, skal feltet til

f�rste fil benyttes. Tast kun 'Enter' i fel-

tet '2. og 3. fil'.

Denne funksjonen er testet mot annet PTM-program,

samt mot FBB BBS 5.14d.

Ny funksjon i intern mailbox:

-----------------------------

S Navn     Konverterer til 'SP Call @ BBS'

Navn hentes i filen NAMECALL.LOG, som du

selv m� opprette i LOG-katalogen.

Formatet p� denne ASCII-filen er:

NAVN CALL @ BBS <CR><LF>

Eksempel p� NAMECALL.LOG

KURT OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

TURBO OZ1HFG @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

FRANCIS FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU

N�r du skal skrive en personlig melding til

Francis beh�ver du bare taste S FRANCIS - Hvis

Francis finnes i filen NAMECALL.LOG,

vil din inntasting erstattes med

SP FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU, og du slipper

� taste inn hele den lange strengen.

Nyheter i Setup-Menyen:

-----------------------

PTM st�tter n� National NS16550A UART med FIFO.

Denne UARTen er velegnet til bruk sammen med h�yhastighets-modem.

UARTen inneholder en FIFO (First In First Out) p� 16 bytes.

NS16550A er benkompatibel med NS16450 og flere andre typer.

Settes PTM opp til denne typen vil programmet selv sjekke

om en slik UART finnes. Receiver Trigger Level kan settes til

1, 4, 8 eller 14 Bytes. N�r dette level n�s, vil UARTen gj�re

et interrupt. Det vil si, hvis trigger level settes til 8,

at UARTen kun interrupter for hver 8. tegn og ikke som i

de alminnelig kjente UARTer, for hvert tegn. Det kan derfor

kj�res med langt st�rre baudrate p� Comporten uten at det mistes

tegn. I setup-menyen kan baudrate n� settes helt opp til

38400 baud.

Nyheter i tidligere versjoner:

------------------------------

Forbedret linje-editering.

Cursor Left     Flytt cursor til venstre p� linjen.

Cursor Right    Flytt cursor til h�yre p� linjen.

Home            Flytt cursor til begynnelsen av linjen.

End             Flytt cursor til slutten av linjen.

Back Space      Slett tegn til venstre for cursor.

Delete          Slett tegn p� cursorens plass.

Ctrl Y          Slett hele linjen.

Insert          Innsett-mode on/off.

Ctrl Home       Latinske/Kyrilliske tegn

Erstatter den tidligere Home-kommandoen.

Ctrl End        Send ' >>>'

Erstatter den tidligere End-kommandoen.

Alt =           Konverter til Digicom-tegn on/off.

Erstatter den tidligere Insert-kommandoen.

Alt -           PTM disconnect.

Erstatter den tidligere Delete-kommandoen.

Nyhet i SETUP-Menyen

--------------------

Under Mailbox er tilf�yd en ny setup-mulighet:

PTM Connect-text: ON/OFF

Default ON.

Settes denne funksjon OFF vil PTM unnlate � sende sine egne

Connect-tekster og WELCOME.DAT. Er modemet ditt satt opp med en

CTEXT, vil denne bli sendt.

Det er mulighet for fast oppsett av dette. Kan ogs� toggles

med Shift F3.

****************************************************************************

YAPP Resume:

------------

Denne funksjonen gj�r det mulig � gjenoppta

en ufullstendig filoverf�ring. Det kan v�re

p.g.a. time-out, disconnect eller fordi du

selv har avbrutt overf�ringen.

N�r en fil-overf�ring avbrytes, f�r du valget

mellom � slette eller lagre den ufullstendige

filen hvis minst 3 blokker er mottatt.

De siste 2 mottatte blokkene lagres ikke fordi disse

kan inneholde feil.

Velger du � lagre filen har du mulighet for

� hente resten av filen n�, eller p� et senere

tidspunkt.

Du ber om den samme filen igjen: YD Filnavn

N�r det meldes klart, trykker du som vanlig

ALT Y og velger deretter resUme [U]

PTM forteller motparten hvor det skal startes

fra i filoverf�ringen, og denne sender s� res-

ten av filen. Det er en betingelse at

motparten kan h�ndtere denne YAPP-utvidelsen.

FBB-BBS-er av nyere versjon kan klare dette og

selvf�lgelig PTM/PTM imellom - hvis det

er minst en versjon 4.46 i begge ender!

Extended YAPP:

--------------

N� kan PTM igjen kj�re Resume fra FBB 5.14b

PTM kan kj�re b�de det gamle YAPP formatet og det nye

extended YAPP formatet (YappC), hvor en sjekksum sendes etter

hver data-pakke.

Dette formatet finnes allerede i FBB 5.14 og TPK v 1.65a

En feil i FBB 5.14b gj�r at du m� benytte YappC-formatet

hvis du vil gj�re en Resume herfra. Denne feilen skulle v�re

rettet i FBB 5.14c, s� begge formater kan da benyttes.

Vil du motta/resumere fra et annet PTM-program som er

eldre enn denne versjonen, m� du velge det gamle YAPP-formatet.

Det er valgfritt hvis motparten har samme eller h�yere

versjon enn denne (dette kan sjekkes med V-kommand�n).

Avviklingen foreg�r p� denne m�ten:

N�r du f�r klarsignal om � gj�re klar til mottaging,

trykker du som vanlig Alt Y.

Du f�r s� valget [R,U,S] og velger R eller U.

S� sp�r PTM om Protocol Yapp/YappC [Y/C]: C

Y = det gamle kjente YAPP-formatet.

C = det nye extended YappC-formatet.

Default er YappC.

Alt burde heretter virke som vanlig.

****************************************************************************

Flerspr�ks-utgave av PTM.

-------------------------

Denne versjon inneholder flere spr�kvalg enn 5.00.

Skifter automatisk til det spr�k som den som

kaller opp formodes � benytte - LA norsk,

SM og SK svensk, OZ dansk osv. Hvis det aktu-

elle spr�ket mangler, benyttes default (engelsk).

Det kan skiftes spr�k remote med LA-kommandoen.

F.eks. vil LA ITA skifte til italiensk.

Dette lagres i filen LANGUAGE.LOG i LOG-katalogen, slik

at PTM skifter til dette spr�ket ved neste Connect.

N�r du starter denne versjonen er default-spr�ket engelsk,

s� s�rg for at denne spr�kmodulen ALTID er til stede i PTM-dir.

Du kan likevel skrive "PTM NOR", s� starter programmet p� Norsk.

Skrives "PTM DAN" starter programmet p� dansk o.s.v.

I setup-menyen velges det spr�k som du normalt �nsker �

starte i.

Alle tekst-strenger er flyttet fra hovedprogrammet og ut i

egne tekstfiler. En fil for hvert spr�k. Filene heter

PTMSPEAK.NOR = norsk, .DEU = tysk, .ENG = engelsk, .ESP = spansk,

.FRA = fransk, .ITA = italiensk, .DAN = dansk, .SOU = finsk,

.SVE = svensk og mange flere - .XXX og .YYY for andre spr�k.

De danske, svenske, norske, engelske, italienske, spanske,

franske og tyske er ferdige - den russiske teksten er enn� p�

begynnerstadiet.

For � kunne vise de russiske tekstene, m� du starte EGAGARUS

f�r du starter PTM. EGAGARUS er en kyrillisk font til EGA og

VGA display. Benytt Ctrl Home til � skifte mellom latinske og

kyrilliske bokstaver.

Du kan bruke kyrilliske bokstaver i terminal-mode og i

mailboksen n�r du skriver subjekt og tekst i en melding.

Du kan velge russisk eller homofonisk tastatur-layout i setup-

menyen.

Cyrillic Enhanced Keyboard - russisk layout

For � vise disse bokstavene korrekt, m� du starte filen EGAGARUS:

-----------------------------------------------------------------

~   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   '   (

`   #   -   /   "   :   ,   .   _   ?   %   ;   )

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   =

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   !

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

Cyrillic Enhanced Keyboard - Homophonic Layout

For � vise disse bokstavene korrekt, m� du starte filen EGAGARUS:

-----------------------------------------------------------------

~   !   ;   #   "   %   ,   .   :   (   )   _   '

`   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   -   =

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   ?

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   /

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

United States Enhanced Keyboard:

-----------------------------------------------------------------

~   !   @   #   $   %   ^   &   *   (   )   _   +

`   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   -   =

Q   W   E   R   T   Y   U   I   O   P   {   }   |

q   w   e   r   t   y   u   i   o   p   [   ]   \

A   S   D   F   G   H   J   K   L   :   "

a   s   d   f   g   h   j   k   l   ;   '

Z   X   C   V   B   N   M   <   >   ?

z   x   c   v   b   n   m   ,   .   /

Alle disse tekstfilene kan editeres med en vanlig editor.

Men det er et par regler som m� overholdes:

Den f�rste linjen m� ikke editeres eller slettes!

Linjenumre samt ; (semikolon) m� ikke rettes eller slettes!

Pass p� ikke � skrive for lange linjer. Visse felter i program-

met har begrenset linje-lengde.

Tekst-filen MAA IKKE overstige 30Kb.

(for versjon 5.00 og 5.01 gjelder max 27Kb).

Finner du feil av hvilken som helst art i de tekst-filene

som f�lger med, s� rett dem evt. selv, men gi meg gjerne et hint.

F�r du lyst til � oversette til andre spr�k er du mer enn velkommen.

V�r vennlig � sende en kopi til meg, s� dine tiltak kan komme

med i neste versjon.

Nye toggle funksjoner:

Ctrl Home:       Skift mellom latinske og kyrilliske bokstaver.

Husk � loade EGAGARUS f�r start av PTM.

****************************************************************************

Mailbox:

--------

Mailboksen er endret p� flere punkter.

Meldingene har f�tt fortl�pende numre og vises ogs� i riktig

rekkef�lge: Nyeste melding f�rst. Det er innf�rt et Type- og

Statusfelt (TS). Type kan v�re P (Privat) eller B (Bulletin)

Status kan v�re N (ikke lest), Y (lest), $ (ikke forwardet)

eller F (Forwardet).

Fil-navnet p� disken kunne se slik ut: 000123PN.MSG eller

000456B$.MSG

N�r en melding blir Killed, blir den IKKE slettet p�

disken, men f�r bare extension .$SG

Du m� selv Delete disse meldingene hvis du �nsker det.

Pass p� filen i MAIL-katalogen med navnet MSGINDEX.PTM. Denne

filen inneholder message-nummeret p� den sist sendte melding.

Skulle du miste denne filen, s� opprett den selv igjen med en editor.

Formatet er enkelt, alltid 6 sifre. F.eks.: 012345

Forward

-------

PTM kan n� foreta Forward til din HomeBBS.

Du m� i SETUP-Menyen under Mailbox sette opp f�lgende:

Forward settes ON. Velg Prim�r eller Sekund�r port, der

du vil Forward skal finne sted. Har du kun 1 modem tilkoblet

velges selvf�lgelig Prim�r. Du m� ogs� taste inn Call

p� din HomeBBS i siste felt. Det er tillatt f.eks � skrive

OZ0BBS VIA OZ0XY i dette feltet.

N�r du �nsker en mail Forwardet, g�r du inn i mailboksen p�

vanlig m�te. Skriv: SP CALL @ BBS eller SP CALL@BBS

SB virker selvf�lgelig ogs�.

CALL er mottagerens Call og BBS er mottagerens HomeBBS

og IKKE din egen HomeBBS.

Deretter skriver du en tittel, og teksten i meldingen din.

(som du pleier).

N�r du forlater Mailboksen med F-kommandoen, vil PTM straks

pr�ve � connecte seg opp til din HomeBBS.

Du kan ogs� benytte F CALL, hvis du �nsker � forwarde til

et annet Call enn din BBS.

Forlater du mailboksen med Q eller ESC vil det f�rst Forwardes

ved timeskift.

N�r connect oppn�s, starter Forwardingen.

F�rst sendes denne ID-en fra PTM: [PTM-5.18-M$]

for � fortelle BBS-en at det skal forwardes.

BBS-en sender ny prompt: >

PTM sender en header: SP OZ0XY @ OZ0BBS < OZ0XYZ $00024_OZ0XYZ

til     BBS      fra    BID

BBS-en svarer: OK

og PTM sender din melding.

PTM avslutter din melding med: /EX

og BBS-en kommer med ny prompt: >

Denne sekvensen gjentar seg hvis det er flere meldinger som skal

forwardes. Ellers sendes Disconnect.

PTM vil fors�ke Forward hver hele time hvis det er meldinger

som ikke er blitt forwardet.

Det er ogs� mulig for en Remote-stasjon � legge meldinger til

Forwarding via din Mailbox.

Syntaksen er den samme (SP CALL @ BBS).

PTM kan ogs� motta Forward fra din HomeBBS eller fra andre

PTM-brukere.

N�r PTM kalles opp av din HomeBBS, gj�res det klart til mottaging

av Forward n�r PTM ser denne teksten fra BBS-en: [BBS-VER-$].

PTM sender en kort prompt: >

BBS-en sender en header: SP CALL @ BBS < CALL $BID

PTM svarer: OK eller NO

Det sjekkes p� BID-nummer, hvis BID Check er satt ON i Setup-menu.

BBS-en sender subject og melding og avslutter med /EX.

PTM sender en ny prompt: >

og BBS-en sender neste melding hvis det er flere.

N�r BBS-en sender prompten: F>

disconnecter PTM hvis Reverse Forward er satt til OFF.

Dette er testet mot en FBB-BBS.

Reverse Forward

---------------

Programmet kan settes opp til ogs� � foreta Reverse Forward.

Dette m� konfigureres i setup-menyen under Mailboks.

Hvis du benytter forwarding av meldinger til din BBS, vil du n�

ogs� ha mulighet til � hente meldinger til deg selv i samme

connect.

Funksjonen fungerer ogs� mot et annet PTM-program, hvis dette

er av versjon 5.18 eller h�yere.

N�r programmet har sendt din melding til BBS-en, vil det

bli sendt 'F>' for � be om evt. meldinger til deg.

Er BBS-en satt opp til � forwarde til deg, vil du n� f� tilsendt

meldinger til deg. Det er opp til SYSOP p� den enkelte BBS �

bestemme om du f�r lov til dette.

N�r det ikke er flere meldinger til deg, vil BBS-en sende

'*** done'.

Er du ikke satt opp til forward i BBS-en, vil denne kun sende

'*** done', selv om det evt. ligger meldinger til deg.

Dette er testet mot en FBB-BBS.

NYE Kommandoer i b�de Remote og Intern Mailbox:

LN - List New - List alle ikke leste meldinger.

RN - Read New - Les alle ikke leste meldinger.

Ny Toggle funksjon: - Shift F3 - PTM Connect-text ON/OFF

Settes denne funksjonen til OFF, vil PTM ikke sende diverse

innledende tekster, s� som [PTM-5.20-M$], *** Hello Name og

Commands: //B, //H osv. - WELCOME.DAT sendes heller ikke.

Ved oppstart av PTM er denne funksjonen satt Default til ON.

Setup-menu: Mailbox - BID Check settes ON/OFF - default OFF.

****************************************************************************

Mail Snatching:

---------------

Shift F10  Mail Snatching - toggle funksjon (Automatisk mail-avhentning).

Funksjonen virker slik:

Hvis PTM ser et mail-beacon der ditt kallesignal er nevnt,

vil PTM vise denne beskjeden p� skjermen:

"*** Wait for the next n min. - Mail Snatching in Progress"

Samtidig vil teksten " WAIT " st� og blinke i mail-vinduet.

Etter n minutter (1 til 4) vil PTM fors�ke � connecte seg

til den stasjonen som sendte mail-beaconet. Hvis dette lykkes,

vil PTM avvente den f�rste prompten: >

S� sender PTM teksten: RM (Read Mine) samtidig med at det

�pnes en Mail-fil. N�r PTM ser neste prompt, lukkes

filen, og PTM sender teksten: KM (Kill Mine).

PTM avventer tredje prompt og sender teksten: B (Bye)

Forbindelsen avbrytes (forh�pentligvis) og n� vil Mail-vinduet

blinke med teksten " MAIL ".

Mail hentet p� denne m�ten f�r teksten "*** SNATCHED ***" i

tittel-feltet.

PTM trigger i denne funksjonen p� ordet MAIL.

Du kan i konfigurasjons-menyen velge ytterligere et trigge-ord,

avhengig av hva din lokale BBS bruker i sin mail-beacon.

Dette er som default satt til POST.

Funksjonen er forbedret siden forrige versjon, slik at

trigge-ord og call ikke beh�ver � st� p� samme linje, men

kun sendes i samme pakke.

Eks:

OZ0BBS>MBX:

**** Din lokale BBS ****

**** Dagens dato: 26-NOV-91 ****

Det er Mail til f�lgende:

OZ0ABC OZ0DE OZ0FGH

OZ0IJ OZ0KLM

**** Slutt p� melding ****

Merk:

Modem-parameter: Monitor = ON

PTM-parameter:   Mail Snatching = ON

Shift F9   Vis Trace Liste

I likhet med MHeard lager PTM en liste over n�r ditt

kallesignal er h�rt (Trace Call) i en unconnected pakke.

I listen inng�r hvem som sendte pakken, n�r og om det

var et Mail-Beacon eller File-Beacon. Det sjekkes p� ordene

MAIL og FILE, samt alternativt trigge-ord - default: POST.

Listen viser de siste 16 ganger ditt kallesignal er sett.

Merk:

Modem-parameter: Monitor = ON

Denne listen kunne se slik ut:

*** OZ0ZK was traced from:

OZ0BBS    02-Nov-91  23.13.00  Mail-Beacon      ; meldinger til deg hos OZ0BBS

OZ0PU     02-Nov-91  23.00.00  File-Beacon      ; fil til deg hos OZ0PU

OZ0PAC    02-Nov-91  22.33.00                   ; sett ditt call hos OZ0PAC

Shift F8   Clear Mail Snatching.

Brukes til � sl� av den blinkende teksten WAIT og � stoppe

en p�begynt Mail-Snatching.

****************************************************************************

Data Carrier Detect:

--------------------

PTM vil fra og med ver.4.50, forlange at Data Carrier Detect

(DCD) signalet p� Pin 8 fra RS-232 interfacet i Packet-modemet g�r

h�yt ved Connect og lavt ved Disconnect.

Sjekk din Packet modem manual for ytterligere detaljer.

H�per at ditt modem har denne funksjonen!

PK-88 Notes:

Data Carrier Detect (DCD Pin 8) Jumper JP3

Jumper JP3, som sitter foran J1, mellom U4 og U5, er fabrikksatt

slik at DCD Pin 8 er permanent trukket h�y, s� du m� flytte

JP3 jumper pluggen til den motsatte posisjonen hvis det ikke allerede

er gjort.

Se i PK-88 schematic diagram i Appendices seksjon for ytterligere

detaljer om JP3.

OZ1FER forteller om sitt PK-88 Modem:

N� er det jo slik at den PK88 jeg har, er av den aller tidligste utgaven.

Det kan jo v�re at JP3 er � finne med jumperpinne i de nyere versjonene.

Men er det som i mitt modem, uten pinne, m� det bare l�snes 4 skruer p�

hver side av printet, en ledningssokkel m� l�snes, s� kan man komme

til baksiden hvor strappingen er laget pr. default p� printbanen.

****************************************************************************

Seriel Remote Control:

----------------------

XC  -  Remote Control av den sekund�re serielle COM-Porten.

Denne funksjonen gj�r det mulig � fjernstyre

den sekund�re serielle COM-Porten.

Under installasjon av PTM oppsettes den pri-

m�re porten til ditt packet-modem. Den sekund�re

porten oppsettes med korrekte parametre til din

remote-linje. Det kan eksempelvis tilkobles et annet

packet-modem, en annen PC eller et m�leinstru-

ment med RS232 interface p� denne porten.

Ved Exit til Mailbox sendes Ctrl Z.

****************************************************************************

Tips:

-----

Har du to modemer koblet opp, kan du opprette et par filer til

� endre modem-parametre n�r du connecter p� det ene modem,

forst�tt slik:

N�r Modem 1 connectes, sendes nye parametre til Modem 2

- filnavn BUSY2.TNC

N�r Modem 1 disconnecter, sendes nye parametre til Modem 2

- filnavn NOTBUSY2.TNC

N�r Modem 2 connectes, sendes nye parametre til Modem 1.

- filnavn BUSY1.TNC

N�r Modem 2 disconnecter, sendes nye parametre til Modem 1

- filnavn NOTBUSY1.TNC

Filene kan f.eks. brukes til � endre CText, sl� TNC-Mailbox

av og p�, sl� auto-disconnect av og p�. Filene er i stil

med START.TNC og STOP.TNC

***************************************************************************

REMOTE-CONTROL FUNKSJONER:

--------------------------

XH       - Hjelp til Remote Funksjoner.

Filen FHELP.DAT sendes.

Opprett denne filen selv!

XS       - Viser Status p� Remote Funksjonene.

F�lgende statuslinjer avleses p� porten:

ERROR, SELECT, PAPER OUT og BUSY.

Er ERROR Low, sendes STATUS1L.DAT.

Er ERROR High, sendes STATUS1H.DAT.

Er SELECT Low, sendes STATUS2L.DAT.

Er SELECT High, sendes STATUS2H.DAT.

Er PAPER OUT Low, sendes STATUS3L.DAT.

Er PAPER OUT High, sendes STATUS3H.DAT.

Er BUSY Low, sendes STATUS4L.DAT.

Er BUSY High, sendes STATUS4H.DAT.

Opprett disse filene selv!

X## eller X### - Remote Funksjoner.

X01 til XFF    HEX - husk alltid 2 sifre.

X001 til X255  DESIMALT - husk alltid 3 sifre.

Det er tillatt � kombinere en X-verdi som aktiverer

flere funksjoner p� en gang.

Brukes kommandoen X01 eller X001, vil det komme en

positiv puls p� 100mS p� Data Bit 0 p� LPT1 eller

LPT2.

Har du en printer tilkoblet p� LPT1, s� bruk LPT2

til disse remote funksjonene (adresse 378H - 278H).

X02 eller X002 vil aktivere Data Bit 1 o.s.v.

Disse pulsene kan brukes til � styre flip-flopper m.m.

og kan brukes til styring av hva som helst du kan finne

p�. F.eks. frekvens-skift, start av PA-trin, antenne-

skift, aktivering av sirene, styring av antennerotor

eller sl� p� kaffetrakteren.

Benytt buffere p� din printer-utgang, s� det ikke

b�rer galt avsted.

Du kan velge om det skal SYSOP-status til for � aktivere

Data Bit 5, 6 og 7.

Ved Disconnect sendes alltid en puls p� Data bit 0.

Denne kan brukes til Reset av diverse kretsl�p.

X01 og X001 vil sende filen F0.DAT

X02 og X002 vil sende filen F1.DAT

X04 og X004 vil sende filen F2.DAT

X08 og X008 vil sende filen F3.DAT

X10 og X016 vil sende filen F4.DAT

X20 og X032 vil sende filen F5.DAT

X40 og X064 vil sende filen F6.DAT

X80 og X128 vil sende filen F7.DAT

Opprett disse filene selv!

DB 25 forbindelser p� printer-utgang:

DATA BIT 0 - Pin 2   (F0.DAT)

DATA BIT 1 - Pin 3   (F1.DAT)

DATA BIT 2 - Pin 4   (F2.DAT)

DATA BIT 3 - Pin 5   (F3.DAT)

DATA BIT 4 - Pin 6   (F4.DAT)

DATA BIT 5 - Pin 7   (F5.DAT)

DATA BIT 6 - Pin 8   (F6.DAT)

DATA BIT 7 - Pin 9   (F7.DAT)

ERROR      - Pin 15  (STATUS1L.DAT og STATUS1H.DAT)

SELECT     - Pin 13  (STATUS2L.DAT og STATUS2H.DAT)

PAPER OUT  - Pin 12  (STATUS3L.DAT og STATUS3H.DAT)

BUSY       - Pin 11  (STATUS4L.DAT og STATUS4H.DAT)

INIT       - Pin 16  Brukes til PULSE-funksjonen.

GROUND     - Pin 18 til 25

Ctrl C i F#.DAT filene tillater at du kan gi modem-kommandoer i F#.DAT.

Husk � sette inn en slik (kar. 03H) etter den teksten som skal sendes.

Ctrl C for�rsaker ogs� et delay p� 10 sekunder, s� teksten kan rekke �

bli sendt f�r modemet g�r i Command Mode.

N�r hele filen er sendt, gj�res alltid et delay p� 10 sekunder.

eksempel: F5.DAT

*** Switch to 1200 Baud, at Your End! ; Sender denne teksten

Crtl C  (char. 03H)                   ; Delay i 10 sekunder og

; Sett Modem i Command Mode

Mode VP 1200                          ; Modem Kommando

CONV                                  ; G� tilbake til Converse Mode

; Delay i 10 sekunder

eksempel: F6.DAT

*** Switch to 2400 Baud, at Your End! ; Text to Send the Connected Station!

Ctrl C  (char. 03H)                   ; Delay i 10 sekunder og

; Sett Modem i Command Mode

Mode VP 2400                          ; Modem Kommando

CONV                                  ; G� tilbake til Converse Mode

; Delay i 10 sekunder

PULSE    - PULS funksjonen virker slik:

N�r du er Disconnected, vil det med et intervall

p� mellom 1 til 9 sekunder sendes en puls p�

INIT-utgangen fra LPT1 eller LPT2. (pin 16)

Dette kan brukes til f.eks � styre 2 mottagere, en dual-

bander radio eller scanne 2 frekvenser i samme b�nd.

Med denne metoden kan du klare deg med 1 Modem.

Ved Connect sendes ingen puls p� INIT-utgangen.

Forslag til enkel oppbygging av remote-styring:

X01 eller X001 (D0) - Resetter Flip-Floppen ved Disconnect.

X02 eller X002 (D1) - Resetter Flip-Floppen p� Remote-Controllen.

X04 eller X004 (D2) - Setter Flip-Floppen p� Remote-Controllen.

XS                  - Avleser status p� Flip-Floppen via ERROR-signalet.

INVERTER.

74LS04

|\

D0   1| \ 2           AND

-----|  O-----|      74LS08

db 25 | /      |    1|----\

pin 2 |/       |-----|     \

|      |3

|      |------|

2|      |      |

|\       |-----|     /       |

D1   3| \ 4    |     |----/        |

>----|  O-----|                   |   Denne flip-floppen skifter State,

db 25 | /                          |   n�r den henholdsvis f�r puls

pin 3 |/                           |   p� RESET og SET

RESET  O 1

D 2------------ 5 Q

-----|          |----------- til rele- eller

|          |            transistorstyring

| FLIPFLOP |   _

CLK 3|  74LS74  | 6 Q

|----|>         |-----|

| /  ------------     |

|\                 /     SET O 4         |

D2   5| \ 6            /           |           |

>----|  O-------------------------|           |          SN74LS04

db 25 | /                                      |          SN74LS74

pin 4 |/                                       |          SN74LS08

|          pin 7  = GND

|                                                |          pin 14 = +5V

_____                                          |

ERROR   (status retur)                         |

<---------------------------------------------|

db 25

pin 15                  ----------------------

|                    |

D | 12------------ 9 Q |

----|          |-----|------- til rele- eller

|          |     |        transistorstyring

____                        | FLIPFLOP |   _ |

INIT                  CLK 11|  74LS74  | 8 Q |

>--------------------------|>         |------

db 25                       ------------

pin 16

Denne flip-floppen vil skifte State

med intervall mellom 1 og 9 sekunder,

hvis PULSE-funksjonen er sl�tt p�.

GND

----------|

db 25      |

pin 18-25  | /

/ GND

/

***************************************************************************

Software: DOS 2.0 eller h�yere.

Hardware: PC/XT/AT med min. 512K Mem.

PTM-programmet krever hardware handshake.

Disse forbindelsene m� v�re tilstede mellom PC og TNC:

pin 1   Skjerm

pin 2   TXD

pin 3   RXD

pin 4   RTS

pin 5   CTS

pin 6   DSR

pin 7   GND

pin 8   DCD - Denne linjen benyttes fra og med PTM ver.4.50

Baudrate mellom PC og TNC:

Det kan i visse tilfelle v�re n�dvendig � sette

hastigheten s� lavt som 1200 baud. Dette gjelder s�rlig

hvis du har et CGA-kort. Oppdateringen av dette foreg�r ikke

hurtig nok p� alle typer CGA-kort, og du vil derfor miste

tegn p� skjermen.

TNC:     Alle Flows settes til OFF.

START    = 0

STOP     = 0

XON      = 0

XOFF     = 0

USERS    = 1

STREAMSW = $00

CHSWITCH = $00

AUTOLF   = OFF

LFADD    = OFF

8BITCONV = ON

CANLine  = $18

Evt. MailBox i Modemet skal v�re Disabled.

KUN Kantronic modemer tillater at MailBoxen er Enabled.

Brukes det PK88 eller PK232 skal BBSMSG v�re OFF, ellers sendes

STARTx.TNC, STOPx.TNC, WELCOME.DAT og BYE.DAT filene ikke.

***************************************************************************

Software Setup av PTM:

----------------------

Programmet finner selv ut om du har Color eller Monochrome video-kort.

F�rste gang programmet startes m� det konfigureres f�r bruk.

Du blir promptet for dette n�r programmet startes.

Ved neste oppstart av programmet beh�ver sp�rsm�lene ikke besvares

p�nytt, hvis konfigurasjonen lagres p� disk. Men menyen kan likevel fremkalles

med Ctrl F3, hvis enkelte verdier �nskes endret.

Cannot open parameter-file.

You must configurate the program before using it!

Do you want to do this [Y/N]:

Svarer du 'N', vendes det tilbake til DOS prompten.

Svarer du 'Y', f�r du et nytt skjermbilde.

Det kommer n� frem en 2-delt meny.

Man beveger seg opp og ned i det venstre vinduet med pil-tastene eller

ved � taste det fremhevede tegn.

Samtidig kommer det frem nye tekster i det h�yre vinduet.

For � komme over i det h�yre vinduet benyttes TAB-tasten.

Man beveger seg opp og ned i det h�yre vinduet med pil-tastene.

�nsker man � endre en verdi, brukes ordskiller-tasten ved de aller fleste

funksjonene. Det skiftes p� denne m�ten f.eks mellom ON og OFF. Er det mer

enn 2 valg i en funksjon, benyttes ordskiller-tasten flere ganger.

Dette er f.eks. tilfelle i funksjonene under Comport-oppsettingen.

I de resterende funksjonene m� tekst eller verdier tastes inn p� vanlig

m�te. F.eks Call og Serial Number. Disse inntastingene avsluttes ved � taste

Enter.

For � komme tilbake til det venstre vinduet brukes TAB eller ESC-tasten.

For � avslutte oppsettingen brukes ESC-tasten.

Det sp�rres om oppsettet skal lagres. Tast Y eller N.

Det er meget viktig at du i det minste foretar oppsett av

Comport og Directory, f�r du lagrer oppsettet. Hvis ikke,

vil programmet terminere, dersom den/de benyttede Comport/ene ikke stemmer

overens med PTMs default-verdier. Har du unnlatt � gennomg� Directory-

menyen, risikerer du at alt (Up/Downloads, meldinger og Log-filer) blir

lagt i samme directory som PTM.

Det anbefales ogs� � sette inn korrekt Call og Serial Number.

Under vises hvordan de 2 menyene er oppdelt:

----------------------------------------------

Til venstre hovedfunksjonene, til h�yre underfunksjonene med default-

verdier.

Alarm          Connect Alarm:                  OFF

Chat:                           OFF

Beep on Trace Call:             OFF

Alt Trace [Max 10 char]         __________

Buffer         Buffer Size:                    Large

Receive Buffer:                 OFF

Open Buffer at Connect:         OFF

Close Buffer at Disconnect:     OFF

Call/SN        Call:                           NOCALL

Serial Number:                  0000000

Language:                       ENG

Cyrillic Keyboard Layout:       Russian

Comport        Primary Serial Port:            COM1

Baudrate:                       9600

Databits:                       8

Stopbits:                       1

Parity:                         None

Secondary Serial Port:          COM1

Baudrate:                       9600

Databits:                       8

Stopbits:                       1

Parity:                         None

Scan Serial Ports:              OFF

FIFO UART (NS16550A):           OFF

RCVR Trigger Level (Bytes):     8

Digicom        [\]{|} to Digicom-char:         OFF

Convert to Danish/Swedish:      Danish

Directory      RX-DIR [drive:\path]:           C:\PTM\RXDIR________________

TX-DIR [drive:\path]:           C:\PTM\TXDIR________________

MAIL-DIR [drive:\path]:         C:\PTM\MAIL_________________

PERS-DIR [drive:\path]:         C:\PTM\PSDIR________________

LOG-DIR [drive:\path]:          C:\PTM\LOG__________________

Display        Display Lines:                  25

Wrap-around [0..80]:            70

Screen Save [0..9 Min]:         0

TX-text in RX-window:           OFF

Primary RX-Text Color

Secondary RX-Text Color

TX-Text Color

Mail

Background

Filter         Monitor Filter:                 OFF

Low Char.[0-255]:               32_

High Char.[0..255]:             157

Log            Log Connects:                   OFF

Log Up/Downloads:               OFF

Log format:                     One big File

Mailbox        BBS Mail Beacon Call:           ______

Mail Snatcher:                  OFF

Alt Mail Trace [10 char]:       POST______

Send 'Mail for Call':           OFF

Mailbox Only:                   OFF

Mailbox Monitor:                OFF

Forward:                        OFF

Reverse Forward:                OFF

Forward Port:                   Primary

Forward to BBS Call:            ____________________________

BID Check:                      OFF

PTM Connect-text:               ON

Local Time to GMT:              0

Hierarchical Address:           _____________________________

Mailbox Mode:                   PBBS

Overlay        Call to Editor:                 ____________________________

Call to Display:                ____________________________

Call to My Program:             ____________________________

Printer        Printer:                        OFF

Printer connected to:           LPT1

Remote         Parallel Remote-Control on:     LPT2

SYSOP on Bit 5,6,7:             OFF

PULSE on Remote Port:           OFF

PULSE every [1-9 Sec]:          5

SYSOP on Serial Port:           OFF

SYSOP Remote YAPP:              OFF

Timer          Disconnect Timer:               OFF

Time Out [1-9 Min]:             9

Heart Beat [1-9 Min]:           4

YAPP Timeout:                   Normal

YAPP Packet Delay:              AUTO

YAPP Packets before Delay:      1

TNC            TNC Type [0,1,2]:               2

Send DAYTIME at startup:        OFF

Save Y/N:

****************************************************************************

Detaljert beskrivelse av oppsettingen:

Alarm

-----

Connect Alarm:

Velg om connect-alarmen skal v�re aktiv ved start av programmet.

Default: OFF

Chat:

Velg om denne funksjon skal v�re aktiv. Er Chat satt On, vil det lyde en

ringetone n�r denne funksjonen brukes av den som kaller opp.

Default: OFF

Beep on Trace Call:

Velg om det skal pipes hver gang ditt Call forekommer i en tekst.

Default: OFF

Alt Trace [Max 10 char]:

Velg om det skal pipes hver gang denne tekststrengen forekommer i en tekst.

Vil du fjerne denne tekststrengen igjen, og ikke tilf�ye en ny, slettes denne

ved � taste inn en SPACE eller en Ctrl G (Bell), etterfulgt av Enter i dette

feltet.

Default: Ingen tekst - sett inn selv.

Buffer

------

Buffer Size:

Small, Medium eller Large.

Velg st�rrelse p� Capture/Screen/Mail-buffer.

Velges Small, blir det mer fri memory ved Overlay til DOS - Du kan starte

opp et st�rre program inne fra PTM (ALT U).

Velges Medium, blir bufferne som i de foreg�ende versjoner av PTM.

Velges Large, f�r du meget store buffere, men bare litt fri memory ved Over-

lay til DOS.

Default: Large

Receiver Buffer:

Velg om skjermbufferet skal v�re aktivt ved start av programmet.

Default: OFF

Open Buffer at Connect:

Velg om bufferet skal �pnes ved Connect.

Default: OFF

Close Buffer at Disconnect:

Velg om bufferet skal lukkes ved Disconnect.

Default: OFF

Call/SN

-------

Call:

Tast inn ditt kallesignal (4-6 tegn).

Default: NOCALL

Serial Number:

Her taster du inn ditt personlige serienummer.

Du blir registrert bruker p� en av f�lgende m�ter:

--------------------------------------------------------

1: Du skriver en mail til meg.

Jeg sender en mail til deg med ditt serienummer.

2: Du sender et brev til meg vedlagt frankert svar-

konvolutt. Bor du utenfor Danmark, sendes kuvert + 1 stk IRC.

Jeg returnerer din svarkonvolutt med serienummer.

3: Du ringer til meg mellom 17 og 18 eller mellom 19 og 20

(overhold disse tider) og du f�r straks opplyst ditt

serienummer. Tlf. (+45) 42646962

For alle tre punkter gjelder dessuten at jeg m� ha ditt

kallesignal, navn og adresse samt evt. packetmodem-type.

Har du andre kommentarer til PTM, er du velkommen til �

skrive til meg om det.

Skulle du ikke f� registrert din nye versjon av PTM med

det samme, er den eneste konsekvensen av dette at du hver

gang PTM startes, m� finne deg i � se p� denne irriterende

blinkende teksten i 30 sek f�r PTM fortsetter sin oppstart.

Programmet har ikke andre begrensninger!

Default: 0000000

Language:

Velg spr�k - BEL, DAN, DEU, ENG, ESP, FRA, F�R, GRE, HEL, ISL, ITA, LUX,

NED, NOR, POR, SOU, SVE, �ST, XXX, YYY eller RUS

Default: ENG

Cyrillic Keyboard Layout:

Velg tastatur layout - russisk eller homofonisk.

Default: Russian

Comport

-------

Primary Serial Port:

COM1/COM2/COM3/COM4..COMJ

Velg fra nedenst�ende tabell. COM1 og COM2 har standard adresser og IRQ.

Default: COM1

Baudrate:

600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 Baud

Default: 9600

Databits:

Antall databits for forbindelse mellom computer og modem (7-8).

Default: 8

Stopbits:

Antall stopbits for forbindelse mellom computer og modem (1-2).

Default: 1

Parity [No/Odd/Even]:

Parity for forbindelse mellom computer og modem (None-Odd-Even).

Default: None

Secondary Serial Port:

COM1/COM2/COM3/COM4..COMJ.

Velg den �nskede COM-Port (1 til J). Default - som prim�r seriell port.

Du m� ikke velge en comport som bruker samme IRQ som den prim�re porten.

Har du kun 1 modem tilkoblet velges samme Com-port som den prim�re port,

ellers velges fra nedenst�ende tabell.

default: COM1

TABELL for sammenh�rende adresser og IRQ:

-----------------------------------------

COM1 = adr. 3F8 - IRQ 4.

COM2 = adr. 2F8 - IRQ 3.

COM3 = adr. 3E8 - IRQ 4.

COM4 = adr. 2E8 - IRQ 3.

COM5 = adr. 3E8 - IRQ 3.

COM6 = adr. 2E8 - IRQ 4.

COM7 = adr. 3E8 - IRQ 5.

COM8 = adr. 2E8 - IRQ 7.

COM9 = adr. 3E8 - IRQ 7.

COMA = adr. 2E8 - IRQ 5.

COMB = adr. 2E0 - IRQ 3.

COMC = adr. 2E0 - IRQ 4.

COMD = adr. 2E0 - IRQ 5.

COME = adr. 2E0 - IRQ 7.

COMF = adr. 320 - IRQ 3.

COMG = adr. 320 - IRQ 4.

COMH = adr. 320 - IRQ 5.

COMI = adr. 320 - IRQ 7.

COMJ = adr. 3E8 - IRQ 2.

Eks.: Du �nsker � benytte en seriell adapter med 2 ekstra porter.

Dette kortet kan eksempelvis strappes til 4 forskellige COM-porter.

COM1 = adr. 3F8

COM2 = adr. 2F8

COM3 = adr. 3E8

COM4 = adr. 2E8

Samt til 4 forskellige IRQ.

IRQ 3

IRQ 4

IRQ 5

IRQ 7

Du m� n� unders�ke og overveie, hvilken adresse og IRQ du vil benytte,

og strappe seriell-adapteren deretter. Pass p� - velg en adresse og en

IRQ som ikke benyttes i forveien av andre enheter i systemet ditt.

Du velger f.eks COM3 = adr. 3E8 og IRQ 5. Finn denne sammensetningen i

den ovenst�ende tabellen. Du vil se at den her heter COM7, og du skal

derfor under konfigureringen av PTM svare/velge COM7.

eks. 2: COM4 = adr. 2E8 og IRQ 3 - velg COM4 i tabellen.

Hvis andre enheter bruker samme IRQ som PTM, m� interrupt disables

p� disse.

Baudrate:

600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 Baud

Default: 9600

Databits:

Antal databits for forbindelse mellom computer og modem (7-8).

Default: 8

Stopbits:

Antal stopbits for forbindelse mellom computer og modem (1-2).

Default: 1

Parity [No/Odd/Even]:

Parity for forbindelse mellom computer og modem (None-Odd-Even).

Default: None

Scan Serial Ports:

Default: OFF

FIFO UART (NS16550A):

Underst�t FIFO UART.

Default: OFF

RCVR Trigger Level (Bytes):

Receiver trigger level p� FIFO UART NS16550A.

Default: 8

Digicom

-------

[\]{|} to Digicom-char:

Velg om denne funksjonen skal v�re aktiv ved start av PTM.

Default: OFF

Convert to Danish/Swedish:

Velg om [\]{|} skal konverteres til danske eller svenske tegn.

Default: Danish

Directory

---------

RX-DIR [drive:\path]:

Tast inn drev og sti til den katalogen du �nsker � f� uploadet filer til.

Eks.: C:\UPLOAD

Du m� selv opprette denne katalogen med DOS-kommandoen MKDIR (MD).

Default: RXDIR   som PTM selv oppretter.

TX-DIR [drive:\path]:

Tast inn drev og sti til den katalogen du �nsker det skal kunne downloades

filer fra. Eks.: C:\DOWNLOAD

Du m� selv opprette denne katalogen med DOS-kommandoen MKDIR (MD).

Default: TXDIR   som PTM selv oppretter.

MAIL-DIR [drive:\path]:

Tast inn drev og sti til den katalogen du �nsker � f� din mail lagt i.

Eks.: C:\POST

Default: MAIL   som PTM selv oppretter.

PERS-DIR [drive:\path]:

Tast inn drev og sti til den katalogen du �nsker brukt til personlig

fil-overf�ring. Eks.: C:\PERSDIR

Denne katalogen brukes til personlige programmer.

Det vil si at filer kan adresseres til et bestemt Call.

Kun LZH, ZIP, ARC, ZOO, PAK og ARJ-filer kan overf�res p� denne m�ten!

En fil du �nsker lagt i denne katalogen, skal ha dette format:

XXCALL.LZH eller XXCALL.ZIP    XX   = 00 til 99 (alltid 2 sifre)

XXCALL.ARC eller XXCALL.ZOO    CALL = Kallesignal p� den som skal kunne

XXCALL.PAK eller XXCALL.ARJ           hente filen (MAX 6 tegn).

.LZH = pakket fil (LHARC)

.ZIP = pakket fil (PKZIP)

.ARC

.ZOO

.PAK

.ARJ

Default: PSDIR   som PTM selv oppretter.

LOG-DIR [drive:\path]:

Tast inn drev og sti til den katalogen du �nsker � ha dine logg-filer

liggende.

Eks.: C:\LOGDIR

Default: LOG   som PTM selv oppretter.

Display

-------

Display Lines:

Velg hvor mange linjer du �nsker p� skjermen din.

25 linjer p� skjermen. Denne moden kan alltid velges, uansett video-kort.

43 linjer p� skjermen (kun med EGA).

50 linjer p� skjermen (kun med VGA).

Default: 25

Wrap-around:

Automatisk linjeskift (avsendelse av linjen) n�r linje-lengden overstiger

den innsatte verdien og at en <space> tastes. Settes verdien til 0, er

denne funksjonen sl�tt av (0-80).

Default: 70

Screen Save:

Velg n�r skjermen skal blankes. 0 = blankes ikke. 1-9 = etter 1-9 min

blankes skjermen hvis det ikke er connect. Er det Connect, trer timeren

i kraft f�rst ved Disconnect. Skjermen sl�s p� ved Connect eller ved en

keyboard-inntasting. Skjermen kan blankes manuelt med "Alt W".

Default: 0

TX-text in RX-window:

Velg om du vil ha TX-tekst i b�de RX og TX-vinduene.

ON = begge vinduer / OFF = kun i TX-vinduet.

Default: OFF

Hvis  ditt video-kort er med farger, f�r du dette valget:

Primary RX-Text Color

Velg RX-tekst-farge for Port 1.

Secondary RX-Text Color

Velg RX-tekst-farge for Port 2.

TX-Text Color

Velg TX-tekst-farge.

Mail

Velg Mail-To-You farge.

Background

Velg bakgrunnsfarge.

Hvis ditt video-kort er av monochrome-typen, f�r du dette valget.

Highlight RX-Text:

Velg om du vil ha fremhevet Rx-teksten.

Default: OFF

Filter

------

Monitor Filter:

Velg om monitor-filteret skal v�re aktivt ved start av programmet.

Viser ikke tomme linjer og reagerer ikke p� BELL i monitor-mode.

Filteret kan gj�res variabelt. En nedre og �vre grense for ASCII-verdi-

ene kan fastsettes ved hjelp av Low Char. og High Char.

Filteret vil p� denne m�ten kunne sortere ut nesten all BINAER-trafikk p�

skjermen, hvis default verdiene for Low og High char. benyttes.

Default: OFF

Low Char.[0-255]:

Velg laveste synlige tegn i monitor-filteret.

ASCII-verdien oppgis desimalt.

Default: 32  (dette tilsvarer en SPACE).

High Char. [0-255]:

Velg h�yeste synlige tegn i monitor-filteret.

ASCII-verdien oppgis desimalt.

Default: 157 (dette tilsvarer den norske �)

Log

---

Log Connects:

Logger alle Connects og Disconnects samt Connect-time i filen PTM.LOG eller

i den daglige logg 03281991.LOG

Default: OFF

Log Up/Downloads:

Logger alle Up/Downloads samt transfer-time i filen PTM.LOG eller i den

daglige logg 03281991.LOG

Default: OFF

Log format:

One big File / Daily File.

Velg om du vil ha en stor sammenhengende log-fil (PTM.LOG) eller

log-filer dag for dag (03051991.LOG) - Loggnavnet er dannet av m�ned, dag og

�r - 5. mars 1991

Default: One big File   (En stor sammenhengende log PTM.LOG)

Mailbox

-------

BBS Mail Beacon Call:

Default: ingen

Mail Snatching:

Settes til ON, hvis du �nsker automatisk mail-avhenting.

N�rmere beskrevet under SF10 funksjonen.

Default: OFF

Alt Mail Trace [10 char]:

Alternativt ord for MAIL. Eks. MEDDELELSE, TELEX, BESKJED, POST, MESSAGE.

Vil du fjerne denne tekststrengen igjen - og ikke tilf�ye en ny, slettes denne

ved � taste inn en SPACE eller en Ctrl G (Bell), etterfulgt av Enter i dette

feltet.

Default: POST

Send 'Mail for Call':

Velg om det skal sendes ut en liste over hvem som har Mail og Files

liggende i din mailbox (sendes hver hele time).

Merk, at Modem-parameter TXUIFRAM skal settes ON.

Default: OFF

Mailbox Only:

Velg om mailboksen og kun mailboksen skal v�re aktiv ved start av

programmet. Ved oppkall settes det direkte over til mailboksen.

Kaller du selv opp, blir denne funksjonen sl�tt av inntil forbindelsen

avsluttes.

Default: OFF

Mailbox Monitor:

Velg om du vil ha monitor p�, n�r noen befinner seg i mailboksen din.

Du kan p� denne m�ten f�lge med i hva motparten og mailboksen skriver til

hverandre.

Default: OFF

Forward:

Velg om du vil forwarde meldinger. Det forwardes 1 gang i timen.

Default: OFF

Reverse Forward:

Velg om du vil ha Reverse Forward

Default: OFF

Forward Port:

Velg hvilken Port det skal forwardes p�, prim�r eller sekund�r.

Default: Primary

Forward to BBS Call:

Tast inn Call p� din hjemme-BBS.

Default: ingen

BID Check:

Skal det foretas BID- sjekk ved mottagelse av Forward, settes denne funksjonen

ON. Alle mottatte BID-numre lagres i filen BIDCHECK.PTM i MAIL-dir.

Default: OFF

PTM Connect-text:

Settes denne funksjonen OFF, vil PTM ikke sende sine egne

Connect-tekster samt WELCOME.DAT. Er modemet ditt satt opp med en

CTEXT, vil denne bli sendt.

Default: ON

Local Time to GMT:

Din mail vil bli forsynt med en dato/tids-stempling samt

en evt. hierarkisk adresse som f�rste linje i teksten din.

Likeledes skrives ditt mgs.nummer og evt. BID i denne linjen.

Denne linjen legges ogs� til mottatt mail.

Linjen kunne se slik ut:

R.921224/0830Z @:OZ4ZK.OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU PTM522 #:2456 B:02456_OZ4ZK

'R.921224/0830Z @:' innsettes automatisk.

Tiden angis i Zulu-tid (ogs� kalt GMT).

For � oppgi tiden i Zulu-tid m� du angi tidsforskjellen fra

lokaltid til GMT-tid.

Oest for GMT angis med minus.

Vest for GMT angis med pluss.

GMT-tid i forhold til LA-tid skal derfor angis til -1 time

(-2 timer ved sommertid).

Du m� bruke 'SPACE'-tasten til � bla deg frem til den

korrekte tidsforskjellen.

Default: 0

Hierarchical Address:

Den hierarkiske adresse skrives inn her.

V�r meget n�ye med dette. Sjekk din lokale BBS for dennes adresse.

Dette vil v�re en del av din adresse.

Start med ditt eget kallesignal etterfulgt av '.' (punktum) etter-

fulgt av din BBSs kallesignal samt dennes fulle adresse.

F.eks: OZ4ZK.OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU

Programmet setter inn selv resten av linjen ' PTM 5.18 #:2456 B:02456_OZ4ZK'

Default: ingen adresse

Mailboks Mode:

Velg mellom 'PBBS' - Personlig Mailbox eller 'BBS'- BBS til-

knyttet det overordnede BBS-Forwardsystem.

Den ovennevnte hierarkiske adressen kan genereres p� 2 m�ter,

startende med 'R.' eller 'R:' - F�rstnevnte benyttes normalt

n�r du bruker PTMs mailboks som vanlig personlig mailboks.

Bruker du PTM som BBS, hvor du er tilknyttet det overordnede

BBS-Forwardsystemet, m� du bruke sistnevnte mode.

Default: PBBS

Overlay

-------

Call to Editor:

Tast inn drev:\sti\filnavn p� din favoritt editor. Denne kan heretter

kalles med ALT U kommandoen. Eks.: C:\NORTON\NE

Du kan ogs� velge kun � angi filnavnet p� editoren og i stedet lage path

til editoren i autoexec. bat. Eks.: PATH=C:\NORTON. Dette har den

fordelen, n�r du kaller editoren med ALT U, at du vil f� den filen du editerer

i, lagret i den gjeldende katalogen.

Default: ingen

Call to Display:

Tast inn drev:\sti\filnavn p� et program som kan vise en ASCII-fil. Bruk evt.

den medf�lgende filen LIST.COM, som er et utmerket program til dette form�let.

Dette programet kan heretter kalles med ALT L kommandoen. Eks.: C:\PTM\LIST

Du kan ogs� velge kun � angi filnavnet p� dette programmet og i stedet

lage path til programmet i autoexec.bat. Eks.: PATH=C:\PTM.

Default: ingen

Call to My Program:

Tast inn drev:\sti\filnavn p� et program du vil kunne kalle inne fra PTM.

Eks.: C:\HAM\LOCATOR eller C:\VIRUS\VIRSCAN

Du kan ogs� velge kun � angi filnavnet p� dette progranmet og i stedet

lage path til programmet i autoexec.bat. Eks.: PATH=C:\HAM eller PATH=C:\VIRUS

Dette programmet kan heretter kalles med Alt F2.

Default: ingen

Printer

-------

Printer:

Velg om parallel-printer skal v�re aktiv ved start av programmet.

Default: OFF

Printer connected to:

Velg hvilken LPT-port som skal brukes (LPT1-LPT2).

Default: LPT1

Remote

------

Parallel Remote-Control on:

Velg Parallel-port til Remote-control.

Har du printer tilkoblet LPT1, s� velg LPT2 (ellers g�r det galt !!!).

Default: LPT2

SYSOP on Bit 5,6,7:

Settes til OFF, hvis alle skal kunne bruke Remote-control p� bit 5, 6 og 7.

Settes til ON, hvis det kreves SYSOP-status til bit 5, 6 og 7.

Default: OFF

PULSE on Remote Port:

Settes til ON hvis du �nsker en puls fra Init-utgangen. Til styring av

evt. 2 radioer, multi-bander eller eller kanal-scanning.

Default: OFF

PULSE every [1-9 Sec]:

Her bestemmes puls-intervall fra Init-utgangen.

Default: 5

SYSOP on Serial Port:

Settes til OFF, hvis alle skal kunne bruke Remote-Control p� den sekund�re

serielle COM-port.

Settes til ON, hvis det kreves SYSOP-status til dette.

Default: OFF

SYSOP Remote YAPP:

Settes denne funksjon til ON, vil det kun v�re mulig �

foreta remote bin�r transfer med SYSOP-status.

PD-kommand�n er den eneste remote transfer mode som fremdeles

vil virke uten SYSOP-status.

Default: OFF

Timer

-----

Disconnect Timer:

Velg om disconnect timeren skal v�re aktiv ved start av programmet.

Default: OFF

Time Out:

Tiden for n�r PTM disconnecter, hvis det ikke mottas noe fra motpar-

ten som er connectet. Oppgis i minutter (1-9).

Default: 9

Heart-beat:

Tidsintervall for sending av <CR> (1-9 Min) - kun i connected tilstand, og

kun n�r heart-beat funksjonen er sl�tt p� med Ctrl F7.

Default: 4

YAPP Timeout:

Normal/Long/Very Long

Du kan endre p� YAPP-timeout tidene. Er frekvensen hardt

belastet eller du bruker Noder, kan du fors�ke med lengre

timeout-tider.

Normal    - Timeout = 2 min.

Long      - Timeout = 4 min.

Very Long - Timeout = 6 min.

Default: Normal

YAPP Packet Delay:

0 til 25 sekunder eller Auto-detekt

Du har mulighet for � tilpasse sending av YAPP til trafikken p�

frekvensen. Settes dette delay til 0, kj�res som normalt uten delay,

ellers vil det bli lagt til et delay p� x antall sekunder.

Dette kan varieres fra 1 til 25 sekunder, eller du kan la PTM avgj�re

delayets lengde ved � sette dette til "Auto".

PTM vil telle mottatte tegn p� frekvensen og avpasse delayets

lengde etter trafikken. Det er en betingelse at du kj�rer med MONITOR = ON

og at du har monitorert frekvensen i minst 1 minutt for at programmet kan gi

et godt forslag delayets st�rrelse. For hver 500 tegn i minuttet

adderes 1 sekunds delay, dog max 10 sekunder.

Det er innf�rt en tegn-teller i statuslinjen, s� du selv kan avlese

trafikktettheten -  1234 CPM - karakterer i minuttet.

Default: AUTO

YAPP Packets before Delay:

Avhengig av "YAPP Packets before Delay", innsettes dette delayet etter y

antal YAPP pakker. Dette kan settes fra 1 til 8 pakker.

Jeg vil anbefale at du pr�ver � sette delayet til Auto og antal YAPP-

pakker til mellom 2 og 4.

Dette kunne v�re med p� � skape et bedre omd�mme for YAPP-overf�rsler

hos andre medamat�rer med andre interesser.

Default: 1

TNC

---

TNC Type [0/1/2]:

Type 1 bruker Control C metoden til � komme til

tilbake i Command-mode, etter � ha v�rt i Transparent-mode.

Type 2 bruker BREAK metoden, som er hurtigere. Bruk denne hvis

modemet ditt kan h�ndtere dette. Type 0 er til testform�l. Her sendes

hverken Control C eller BREAK.

Default: 2

Send DAYTIME at startup:

Velg om du vil ha PTM til � sende DAYTIME til TNC-en.

Default: OFF

Save Y/N:

---------

Denne teksten fremkommer f�rst n�r det tastes ESC i venstre vindu.

Svarer du 'N', lagres oppsettet ikke p� disk, men du g�r videre i programmet

Svarer du 'Y', lagres oppsettet i en fil med navnet PTM.CNF, og programmet

fortsetter til et nytt skjermbilde.

Default: NO - oppsettet lagres ikke p� disk.

Neste skjermbilde viser programnavn og versjon.

Likeledes vises hvor mye memory som var tilgjengelig f�r start av programmet,

hvor mye memory som blir brukt til forskjellige buffere i program-

met og hvor mye som etterlates ubrukt.

Deretter f�lger en pause der programmet sjekkes for "virus".

N�r dette er gjort skrives det 'Press any key:'nederst p� skjermen.

Trykk p� en tilfeldig tast, og programmet g�r videre til hoved-skjermbildet.

Hvis du ikke trykker p� en tast innenfor 30 sekunder, fortsetter

programmet selv.

Dette skjermbildet er delt opp i tre felter.

I det �verste vises alt som kommer utenfra (RX-vinduet).

Likeledes vises det i dette vinduet diverse beskjeder.

Det midterste feltet viser hvilke funksjoner som er aktive:

[Buffer] 123456, Skjermbuffer med teller, eller [File] 123456 hvis du har �pnet

en fil. [Filt] Monitor-filter, [Prn] Printer, [Disc] Connect-status,

[Alarm] Connect-alarm, [Timer] Disconnect-timer, [MM] Mailbox-Monitor,

[BBS] Mailbox-Only, [Mail] blinker hvis det er nye meldinger, eller [File]

blinker, hvis du har mottattt en fil, eller [MaFi] blinker ved b�de nye

meldinger og filer. [23:21] viser klokken.

Dessuten vises ditt kallesignal, aktiv Comport og PTM versjonsnummer.

Nederste skjermbilde er utelukkende avsatt til keyboard-inntasting (Tx).

Kommando-forklaring:

A = Alt, C = Control, S = Shift

Ved hjelp av ALT H f�r du en hjelpetekst til de forskellige kommandoene:

F1   Sender Ctrl C / BREAK til modemet for � f� dette i command-mode.

Advarsel! Bruk ikke Ctrl C til dette, da skjermbildet vil bli

�delagt.

A+F1   Viser LOG-fil p� skjermen (PTM.LOG eller 03281991.LOG).

C+F1   Fremstiller Password-tabell i filen Call.PSW  F.eks. OZ4ZK.PSW

Denne fil best�r av 1000 tilfeldige 5-sifrede tall som brukes

som password. Filen blir forskjellig hver gang du taster Ctrl F1

Denne filen skal legges inn p� motstasjonens PC (remote PC).

I din ende skal filen Renames til motstasjonens Call .

Se ogs� under SYS-kommandoen og under Filer til PTM - Call.PSW.

S+F1   Toggle Only SYSOP Remote YAPP-transfer ON/OFF.

Settes denne funksjonen til ON, vil det bare v�re mulig �

foreta remote bin�r overf�ring med SYSOP-status.

PD-kommandoen er den eneste remote transfer mode som fremdeles

vil virke uten SYSOP-status.

F2   Sender 'conv' til modemet, for � f� dette i converse-mode.

A+F2   Kaller ditt favorittprogram. Se forklaring under installasjon av PTM.

Etter � ha trykket Alt F2, blir du spurt om evt. argumenter.

C+F2   Toggle - Send "MAIL & FILE for Call" hver hele time.

TNC-parameter TXUifram m� v�re ON.

S+F2   BAYCOM Upload Binary File

PTM sender BAYCOM Remote-kommand�n: //WB Filename

Dette skulle �pne en fil i BAYCOM-enden hvis denne

remote-kommandoen er innf�rt i SETUP av BAYCOM.

PTM sender deretter filen. Dette kan stoppes fra BAYCOM-enden

ved � sende et 'A', for Abort.

N�r filen er sendt, tilf�yer PTM denne avslutningen: [*EOF*]

BAYCOM-enden m� selv lukke filen etterp�!

For � f� fjernet denne endelsen og evt. andre uvedkommende

tegn fra den mottatte filen, m� BAYCOM-enden benytte

programmet CUTFILE. Dette programet finner teksten [*EOF*] og av-

korter den mottatte filen til korrekt st�rrelse.

Programmet SIZEFILE kan ogs� brukes til dette, hvis

fillengden er kjent. Begge programmene f�lger med i denne pakken.

La filen SIZE_CUT.LZH v�re som den er (pakket), og legg den i

ditt TXDIR.

F3   Bytter mellom prim�r og sekund�r seriell port.

Denne funksjonen kan bare brukes hvis den sekund�re serielle

porten er satt opp, og kan bare byttes n�r det ikke er Connect.

S+F3   Toggle Connect-text ON/OFF

Settes denne funksjonen til OFF, vil PTM ikke sende diverse

innledende tekster s� som [PTM 5.20], *** Hello Name og

Commands: //B, //H osv. - WELCOME.DAT sendes heller ikke.

Ved oppstart av PTM er denne funksjonen satt som default til ON.

C+F3   Hvis konfigureringen �nskes endret (Call, COM-port oppsett,

start-options og farger). Hvis farger eller linje-antall endres,

m� du foreta en nystart av programmet, fordi de nye fargene ikke

vil overskrive de gamle i alle skjermbilder, og fordi nytt

linjeantall vil vise underlige skjermbilder. Er video-kortet

ditt av monochrome-type kan fargene ikke endres.

A+F3   Sl�r Scanner p�/av.

Denne funksjon kan bare brukes hvis den sekund�re serielle porten er

satt opp, og kan bare kobles av/p� n�r det ikke er Connect.

Scanner prim�r og sekund�r seriell port. Dette brukes til til �

monitorere 2 modemer p� en gang. Hvis det kommer Connect p� det

ene modemet, stopper scanningen inntil det Disconnectes igjen.

Blir det Connected p� det andre modemet i mellomtiden, vil denne

connect st� i k�, inntil det disconnectes p� det f�rste modemet.

Det anbefales � sette MONITOR OFF p� det ene eller p� begge

modemene under scanning, fordi tekst fra de to modemene ellers kan bli

blandet sammen p� skjermen.

N�r scanneren er sl�tt p�, vil dette vises i statusvinduet som en

blinking i teksten " Com# ".

F4   �pner og lukker skjermbufferet. N�r bufferet er fullt, nullstilles

dette og ny tekst blir fylt opp fra starten av bufferet.

Gammel tekst vil da v�re slettet i bufferet.

C+F4   Nullstiller skjermbufferet.

S+F4   Lagrer skjermbufferet p� disk.

A+F4   Viser hele skjermbufferet p� skjermen.

F5   Sending av ASCII-filer fra disk.

C+F5   Sletting av fil p� disk.

S+F5   Viser ASCII-fil fra disk p� skjermen.

A+F5   �pner og lukker for ASCII-fil p� disken og mottar s�ledes

ASCII-tekst fra modemet direkte til en fil p� disken.

F6#   Sender route-buffer # (0-9).

C+F6   Inntasting av kallesignaler i route-bufferet.

S+F6   Lagrer route-bufferet p� disk (ROUTING.BUF).

A+F6   Henter route-bufferet fra disk (ROUTING.BUF).

F7   TX-tekst i b�de RX og TX-vindu / TX-tekst kun i TX-vindu.

A+F7   Tvinger programmet ut av Crypto-mode. Brukes bare hvis det er

uorden i synkroniseringen. Dette m� gj�res b�de hos deg og hos den du

er connected til.

C+F7   Toggle Heartbeat On/Off. N�r denne funksjonen er On, vil det automa-

tisk bli sendt en <CR> med det tidsintervall du har valgt under

installasjonen. Men dette skjer bare hvis du er connected til en annen

stasjon. Funksjonen setter dessuten Disconnect-timeren til Off.

N�r du disconnecter, blir Heart-beat funksjonen sl�tt av igjen.

Funksjonen kan brukes til � holde liv i en etablert forbindelse -

f.eks. forbindelsen til et DX-Cluster via en Node.

S+F7   Toggle PULSE-funksjonen On/Off.

F8   Editering av type ahead bufferet.

C+F8   Sletter type ahead bufferet.

A+F8   Sender type ahead bufferet

S+F8   Clear Mail Snatching.

Benyttes til � sl� av den blinkende teksten WAIT og � stoppe

en p�begynt Mail Snatching.

F9   Bytte av aktivt diskdrev og directory.

C+F9   Sender configurasjonsfil for modem (CONFIG1.TNC / CONFIG2.TNC) til

modemet. CONFIG1.TNC sendes til modemet p� prim�r port, CONFIG2.TNC

sendes til sekund�r port.

Disse filene kan opprettes ved hjelp av din egen editor.

A+F9   Toggle Beep p� Alternativ Trace On/Off.

S+F9   Vis Trace Liste

I likhet med MHeard, lager PTM en liste over n�r ditt

kallesignal er h�rt (Trace Call) i en unconnected pakke.

I listen inng�r hvem som sendte pakken, n�r og om det

var et Mail-Beacon eller File-Beacon. Det sjekkes p� ordene

MAIL og FILE samt Alt Mail Trace (default POST).

Listen inneholder de siste 16 ganger ditt kallesignal er sett.

Modem-parameter: Monitor = ON

F10   Viser et directory.

A+F10  Toggle Blink On/Off

PTM sender tegnet 255 - dette f�r den effekten, at etterf�lgende

tekst vil blinke hos motparten inntil du igjen sender ALT F10 eller

du kommer til linjeslutt.

Eks:

(Alt F10) DENNE LINJEN BLINKER            - Hele linjen blinker

DETTE ORDET (ALT F10) BLINKER             - ordet BLINKER blinker

DETTE (ALT F10) ORDET (ALT F10) BLINKER   - ordet ORD blinker

Denne funksjonen kan brukes i WELCOME og BYE.DAT - Sett inn tegnet

255 f�r og etter den del av teksten som skal blinke.

EDLIN kan gj�re dette (Hold ALT nede og tast 2 5 5 p� det numeriske

keyboardet og slipp ALT igjen).

Funksjonen virker bare hvis motparten ogs� kj�rer PTM Ver.4.25

eller h�yere. Ellers vises tegnet 255 som et mellomrom (space).

C+F10  Printer en ASCII-fil. (Parallel Port - LPT1)

S+F10  Mail Snatching - toggle funksjon (Automatisk mail-avhenting).

Funksjonen virker slik:

Hvis PTM ser et mail-beacon der ditt kallesignal er nevnt,

vil PTM vise denne beskjeden p� skjermen:

"*** Wait for the next n min. - Mail Snatching in Progress"

Samtidig vil teksten " WAIT " st� og blinke i mail-vinduet.

Etter n minutter (1 til 4) vil PTM fors�ke � connecte seg

til den stasjonen som sendte mail-beaconet. Hvis dette lykkes,

vil PTM avvente den f�rste prompten: >

S� sender PTM teksten: RM (Read Mine) samtidig med at det

�pnes en Mail-fil. N�r PTM ser neste prompt, lukkes

filen, og PTM sender teksten: KM (Kill Mine).

PTM avventer tredje prompt og sender teksten: B (Bye)

Forbindelsen avbrytes (forh�pentligvis) og n� vil Mail-vinduet

blinke med teksten " MAIL ".

Mail hentet p� denne m�ten f�r teksten "*** SNATCHED ***" i

tittel-feltet.

PTM trigger i denne funksjon p� ordene: MAIL og Alt Mail Trace,

som er satt til ordet POST (default).

Modem-parameter: Monitor = ON

PTM-parameter:   Mail Snatching = ON

ALT A  Sl�r connect-alarmen av/p�.

ALT B  Til sending av bin�re filer i TRANSPARENT-Mode. Automatisk

avvikling av overf�ring. (PACFILE/PACPRO-kompatibel).

Filer som mottas i dette formatet lagres i underkatalogen RXDIR

eller som spesifisert i installasjonen.

ALT C  Sletter tekst i TX-vinduet.

ALT D  Sender DAYTIME til modemet. Dette skjer for�vrig ogs� automatisk n�r

programmet startes, hvis denne opsjonen er satt til ON under

konfigureringen.

ALT E  Editering av Macro Buffer (MACRO.BUF).

\0 i en macro-streng setter inn en CR.

\1 til \9 setter inn en CR og et delay p� 1 til 9 sekunder.

�nskes st�rre delay, f�s dette ved � bruke tegn med

st�rre ASCII-verdi (legale ASCII-verdier 48 til 108 desimalt).

Delay utregnes som:  ASCII-v�rdi - 48 = delay i sekunder.

eks.:

\: = 10 sek.

\D = 20 sek.

\N = 30 sek.

\X = 40 sek.

\b = 50 sek.

\l = 60 sek. (dette er lengste tillate delay).

ALT F  Sl�r monitor-filteret p�/av. Filtrerer bort BELL og tomme linjer

n�r det monitoreres. Filteret vil likeledes kunne fjerne nesten

alle bin�re pakker hvis default-verdiene for Low og High-filter

benyttes (Se under installasjon av PTM).

ALT G  Sl�r LOG-funksjonen p�/av.

Alle Connects og/eller Up/Downloads av filer blir logget

i filen PTM.LOG.

ALT H  Viser hjelpetekst.

Hvis ingen taster trykkes i l�pet av 2 min. returneres det til hoved-

programmet.

ALT I  Sender Macro Buffer.

Alt #  Sender Macro Buffer # (0 - 9).

ALT J  Henter macro-bufferet fra disk (MACRO.BUF).

ALT K  Lagrer macro-bufferet p� disk (MACRO.BUF).

ALT L  Vis ASCII-fil. Se forklaring under installasjon av PTM.

Etter � ha trykket Alt L blir du spurt om filnavn.

ALT M  G� inn i Mailboksen.

Hvis ingen taster trykkes i l�pet av 2 min. returneres det til hoved-

programmet.

I Mailboksen f�r du en kommandolinje med forskellige valg:

E       = Expert     Lister Experter/Novicer.

F       = Forward    Forlater Mailboxen og Forwarder straks.

F Call  = Forward til Call.

Virker som F-kommandoen - du har her mulighet

for � forwarde til andre Calls enn din BBS

H       = Help       Viser en hjelpe-tekst p� nedenst�ende.

K #     = Kill       Sletter en melding. F.eks. 'K 13' sletter

msg-nr 13.

KM      = Kill Mine  Sletter alle meldinger til deg.

L       = List       Lister alle meldinger.

LB      = List Bulletins.

LL      = List Last  Lister de nyeste 1 til 999 meldinger.

LM      = List Mine  Lister alle meldinger til deg.

LN      = List New.  Lister alle nye meldinger til deg.

M       = Viser hvem det ligger meldinger og Filer til.

PF      = Printer OFF.

PO      = Printer ON Utskrift av List og Read kommand�ne.

PW      = What PS    Lister filer i PSDIR eller som spesifisert under

installasjonen.

PW DIR  = What PS    Som ovenfor med sub-dir, PSDIR/SUBDIR.

Q / ESC = Quit       Forlater mailboksen og g�r tilbake til

hoved-skjermbildet. Forward foretas ved

timeskift.

R #     = Read       Viser en melding. F.eks 'R 9' viser msg-nr 9.

RM      = Read Mine. Viser alle meldinger til deg.

RN      = Read New.  Viser alle nye meldinger til deg.

RW      = What RX    Lister filer i RXDIR eller som spesifisert under

installasjonen.

RW DIR  = What RX    Som ovenfor med sub-dir, RXDIR/SUBDIR.

S Navn  = SP Call    Konverterer til 'SP Call @ BBS'

@ BBS      Navn hentes i filen NAMECALL.LOG som du

selv kan opprette i LOG-katalogen.

Formatet p� denne ASCII-filen er:

NAVN CALL @ BBS

Eksempel p� NAMECALL.LOG

KURT OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

TURBO OZ1HFG @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

FRANCIS FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU

N�r du skal skrive en personlig mail til

Francis, kan du bare taste S FRANCIS - Hvis

Francis finnes i filen NAMECALL.LOG,

vil din inntasting erstattes med

SP FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU og du slipper

� taste inn hele den lange strengen.

SB      = Send Bulletin to ALL - kan leses av alle.

SB SUBJ = Send Bulletin med Subj. (max 6 char). - kan leses av alle.

SB SUBJ @ BBS        Forward Bulletin til BBS.

PTM oppretter selv BID.

SB SUBJ @ BBS $BID   Forward Bulletin til BBS med speciell BID.

SP      = Send       Utelates Call, blir meldingen til deg selv!

(Kan brukes til testform�l).

SP Call = Send Call. Til � opprette en melding.  F.eks 'SP OZ4ZK'.

Deretter sp�rres det etter en overskrift p�

meldingen, hvoretter meldingsteksten tastes

inn og avsluttes med Ctrl Z.

Du kan godt bruke Macrobuffer-funksjonen Alt

0-9, til � tilf�ye tekst i meldingen din.

Du kan ogs� tilf�ye ASCII-filer i meldingen.

Dette gj�res f�r du avslutter med Ctrl Z

Du taster Ctrl A og blir promptet for filnavn,

p� den fil du �nsker inkludert. Flere filer

kan settes sammen. Eneste begrensning er Mail-

bufferets st�rrelse. Det kan avleses ved start

av PTM (ca. 45K).

Du kan ogs� skrive meldingen i din egen editor,

og s� bruke ovenst�ende metode til � gj�re

filen om til en Mail-melding.

SP Call @ BBS        Forward message til Call med HomeBBS.

PTM oppretter BID.

SP Call @ BBS $BID   Forward message til Call med HomeBBS.

Spesiell BID.

U       = Users      Lister dine brukere.

XC      = Seriel     Etablerer forbindelse med den prim�re serielle

Remote     COM-porten. P� denne porten kan det tilkobles et

annet TNC-Modem, en PC eller m�leutstyr med RS232

interface.

Exit til mailboksen foretas ved � sende

Ctrl Z eller 3 stjerner (*).

Funksjonen kan installeres slik at det

skal SYSOP-Status til for � aktivere den.

XH      = Functions  Hjelpe-tekst til Remote Funksjonene.

Help

XS      = Functions  Status p� Remote Funksjonene.

Status

X##     = HEX        Styring av Remote Funksjonene.

Functions  Oppgis i HEX med 2 sifre.

X###    = DECIMAL    Styring av Remote Funksjonene.

Functions  Oppgis DESIMALT med 3 sifre.

YW      = What TX    Lister filer i TXDIR eller som spesifisert under

installasjonen.

YW Dir  = What TX    Som ovenfor med sub-dir, TXDIR/SUBDIR.

ALT N  N�r du er i disconnected tilstand, brukes denne funksjonen til � fra/

tilkoble terminalprogram-delen. Ved oppkall til deg settes direkte

over til mailboksen.

Kaller du opp selv, blir denne funksjonen sl�tt av inntil forbin-

delsen avsluttes igjen.

Er du allerede connected, brukes denne funksjonen til � sende den con-

nectende stasjonen over i mailboksen.

ALT O  Overlay til DOS. Brukes hvis du bare skal ut i DOS og foreta deg

noe. PTM blir satt i vente-posisjon s� lenge du er i DOS,

men er stadig i memory. For � vende tilbake fra DOS skriver du

'exit' fra DOS-prompten.

ALT P  Sl�r parallel-printer p�/av. Virker kun p� innkommende tekst,

fra modem. Andre utskrifter m� gj�res fra DOS.

ALT Q  Avslutter programmet og vender tilbake til DOS.

ALT R  Repeterer sist sendte linje.

ALT S  Sender skjerm-bufferet til modem.

ALT T  Sl�r disconnect-timeren p�/av. Er timeren sl�tt p�, vil en

forbindelse bli avbrutt dersom det ikke er mottatt noe i l�pet

av 10 min.

ALT U  Kaller din favoritt editor. Se forklaring under installasjon av PTM.

Etter � ha trykket Alt U, blir du spurt om navn p� den

filen du �nsker � editere.

ALT V  Sletter tekst i RX-vinduet.

ALT W  Sl�r av skjermen. Oppheves igjen ved trykk p� tilfeldig tast eller

ved connect.

ALT X  Sl�r Mailboks Monitor p�/av. Du kan p� denne m�ten f�lge med i hva

som foreg�r hvis noen er i din mailboks.

Kommandoen kan ogs� benyttes hvis det allerede er noen inne i

mailboksen.

ALT Y  YAPP Bin�r Transfer. Til � sende og motta bin�re filer i

transparent mode.

HVIS DU ER CONNECTED:

---------------------

Du blir promptet for Receive, Resume Receive

eller Send File etter � ha trykket Alt Y.

Hvis du velger � motta en fil, vil denne lagres med samme fil-

navn som motparten har sendt. Hvis filnavnet allerede eksisterer,

blir overf�ringen avbrutt.

Velges Resume, vil en avbrutt fil-mottagelse gjenopptas.

HVIS DU ER DISCONNECTED:

------------------------

Setup av Auto YAPP. - Automatisk YAPP Download.

PTM vil v�re i stand til automatisk � hente

3 filer i din BBS eller hos en annen stasjon

p� et bestemt tidspunkt. Funksjonen underst�t-

ter ogs� Resume.

N�r du trykker Alt Y blir du promptet for

kallesignalet til den du �nsker � hente fil(er) fra.

Hvilken port som skal benyttes ved oppkall.

N�r dette skal skje - f�rst Time s� Min.

Filnavn p� f�rste fil.

Filnavn p� andre fil.

Filnavn p� tredje fil.

Husk � skrive inn hele stien + filnavn.

Eks.: PC\UTIL\TEST.EXE

Skal Resume sl�s p�, tastes 'Y'.

Skal det bare hentes en fil, skal feltet til

f�rste fil benyttes. Tast kun 'Enter' i fel-

tet '2. og 3. fil'.

Denne funksjonen er testet mot annet PTM-program,

samt mot FBB BBS 5.14d.

ALT Z  Sl�r Chat-funksjonen p�/av. D.v.s. at du kan koble denne

funksjonen ut n�r du ikke vil forstyrres. Kjekt � ha, hvis en eller

annen fikk den t�pelige ide � vekke deg kl. 5 om morgenen.

CTRL Home    Skift mellom latinske / kyrilliske bokstaver.

EGAGARUS skal startes f�r PTM.

1 trykk = latinske

2 trykk = kyrilliske

CTRL End     Sender tekststrengen ' >>>' + Enter til TNC.

CTRL <--     Sender '*' til TNC - Benyttes til Auto Baud Detect p� visse

Modemer.

ALT =  Konvertere [|]{\} til norske tegn ved mottagelse

og omvendt: norske tegn blir til [\]{|} ved avsendelse.

Dette er en toggle-funksjon.

(tasten '=' er den som er plassert 2 plasser til h�yre for 0).

ALT -  Setter PTM i DISC mode. Har ingen innflytelse p� modemet.

Brukes kun hvis PTM indikerer Connect, og modemet er Disconnected.

(tasten '-' er den som er plassert like til h�yre for 0).

CURSOR UP    Scroller RX-skjermbildet 1 linje tilbake i teksten.

CURSOR DOWN  Scroller RX-skjermbildet 1 linje frem i teksten.

PAGE UP      Scroller RX-skjermbildet 1 side tilbake i teksten.

PAGE DOWN    Scroller RX-skjermbildet 1 side frem i teksten.

Enhver annen tast utl�ser denne funksjon.

Hvis ingen taster trykkes i l�pet av 2 min., returneres

det til hovedprogrammet.

Linje Editering:

----------------

CURSOR LEFT  Flytter cursoren til venstre p� linjen.

CURSOR RIGHT Flytter cursoren til h�yre p� linjen.

HOME         Flytter cursoren til begynnelsen av linjen.

END          Flytter cursoren til slutten av linjen.

BACKSPACE    Sletter tegnet til venstre for cursoren.

DELETE       Sletter tegnet p� cursorens plass.

CTRL Y       Sletter linjen.

INSERT       Innsett mode on/off.

Bruk ikke CTRL C, da skjermbildet vil bli �delagt.

Ved oppkall til deg skjer f�lgende:

F�rstegangs-oppkallende blir bedt om � oppgi navn i mailboksen ved

hjelp av N-kommandoen. F�rst deretter kan andre kommandoer i mailboksen

benyttes.

Neste gang vedkommende kaller deg, svares det pent "*** Hallo, Navn".

Den oppkallende stasjonen blir presenteret for en velkomst-tekst. Denne opp-

retter du selv i en fil med navnet WELCOME.DAT - alts� en utvidet Ctext.

PTM sender deretter sin egen connect-tekst.

Her angis hvilke funksjoner som finnes utover at det kan skrives helt

alminnelig til skjermen.

Likeledes opplyses det om det er meldinger eller filer til den oppkallende.

En hjelpetekst til de forskellige kommandoer kan vises for den oppkallende.

Dette gj�res ved at han skriver '//H' p� en tom linje:

//B    Bye avslutter forbindelsen og disconnecter.

//C    Chat brukes til � vekke SYSOP. Ringer 6 ganger i l�pet av et minutt.

Er SYSOP tilstede, kan han avbryte dette og begynne skrivingen.

Kommer han ikke innenfor dette minuttet, blir oppkalleren auto-

matisk f�rt inn i mailboksen.

//CR   Toggle Krypto on/off. Krever korrekt password-tabell i begge ender.

Se hvordan dette gj�res med CF1-kommand�n.

N�r denne kommandoen gis til motparten, sender denne en streng

tilbake: //#0123 (eller et annet tilfeldig tall). Dette for �

vise at kommandoen er forst�tt, og at password nummer 0123 skal

benyttes. Dette password opps�kes i din tabell og inng�r som en del

av krypto-n�kkelen.

Alt som heretter sendes mellom deg og motparten, vil

mottas som det rene "gruff" for alle andre enn dere. Det kan like-

ledes sendes/leses/listes Mail i denne mode.

Bin�r-overf�ring av filer i denne moden kan ikke anbefales. Det g�r

galt i de fleste tilfelle. H�per � finne en l�sning p� dette

problemet.

Skrives //CR igjen, sender motparten f�lgende streng tilbake: //#0000.

Dette sl�r krypto-funksjonen av igjen. Funksjonen sl�s automatisk

av n�r //B benyttes til disconnect.

//H    Vil vise oppkalleren en hjelpetekst.

//I    Sender Info Buffer fra SYSOP.

//M    Oppkalleren kommer inn i Mailboksen.

S�fremt bare Mailboksdelen er sl�tt p� (ALT N), vil oppkalleren straks

etter Connect bli omkoblet til mailboksen.

SYSOP. kan tvinge den oppkallende ut av mailboksen ved � trykke p� ESC.

Hvis den oppkallende blir avbrutt i mailboksen av SYSOP, og kun

mailboksdelen er sl�tt p�, blir denne funksjonen sl�tt av inntil forbin-

delsen avsluttes.

I Mailboksen finnes f�lgende funksjoner:

A       = Abort      Benyttes til � stoppe sendingen av en ASCII-tekst

fra mailboksen. Virker i forbindelse med L og R kom-

mandoene, samt H, I, U og WN.

B       = Bye        Avbryter forbindelsen og disconnecter.

BD File = BAYCOM     PTM sender BAYCOM Remote-kommandoen: //WB Filename

Download   Dette skulle �pne en fil i BAYCOM-enden, hvis

Binary     denne remote-kommandoen er innf�rt i SETUP av BAYCOM.

File       PTM sender deretter filen. Dette kan stoppes fra

BAYCOM-enden ved � sende et 'A', for Abort.

N�r filen er sendt, tilf�yer PTM denne

avslutningen: [*EOF*]

BAYCOM-enden m� selv lukke filen etterp�!

For � f� fjernet denne endelsen og evt. andre

uvedkommende tegn fra den mottatte filen, m�

BAYCOM-enden benytte programmet CUTFILE. Dette

programmet finner teksten [*EOF*] og avkorter den

mottatte filen til korrekt st�rrelse.

Programmet SIZEFILE kan ogs� brukes til dette, hvis

fillengden er kjent. Begge programmene f�lger med

i denne pakken.

La filen SIZE_CUT.LZH v�re som den er (pakket),

og legg den i ditt TXDIR.

Du kan selvf�lgelig godt pakke ut denne filen, hvis du

kan bruke disse programmene til noe!

BU File Size =       PTM �pner en fil med navnet "File", hvis filen ikke

BAYCOM     allerede eksisterer.

Upload     Sender teksten: *** Ready to Receive!

Binary     Deretter m� BAYCOM-enden sende filen. Denne m�

File       v�re meget n�ye med IKKE � f� avsendt

with       "falske" tegn f�r filen sendes, da filen

Size       ellers vil bli mottatt ukorrekt.

N�r filen kommer opp i st�rrelsen "Size", lukkes denne av

PTM.

C       = Chat       Chat brukes til � vekke SYSOP. Ringer 6 ganger i

l�pet av et minutt.

Er SYSOP tilstede, kan han avbryte dette og begynne

skrivingen.

CR      = Crypto     Toggle Crypto on/off. Krever korrekt password-tabell

i begge ender. Se hvordan dette gj�res med CF1-komman-

doen.

Virkem�ten for denne kommandoen er beskrevet under

//CR kommandoen.

COPY    =            Med korrekt Password kan filer kopieres fra RXDIR til

TXDIR samt TXDIR\SUBDIR.

Eks.:  Kopierer filen TEST.TXT fra RXDIR til TXDIR\HAM.

COPY (Enter)

Det promptes for filnavn i RXDIR.

TEST.TXT (Enter)

Det promptes for underkatalog i TXDIR

HAM (Enter)

Eks.:  Kopierer filen TEST.TXT fra RXDIR til TXDIR.

COPY (Enter)

vent p� prompt..

TEST.TXT (Enter)

vent p� prompt..

(Enter)

D File  = Download   Download av ASCII-fil fra TXDIR.

DEL     =            Med korrekt Password kan filer slettes i RXDIR, TXDIR,

TXDIR\TXSUBDIR samt PSDIR.

Eks.:  Sletter filen TEST.TXT i TXDIR\HAM.

DEL (Enter)

Det promptes for katalog (RXDIR, TXDIR, PSDIR)

TXDIR (Enter)

Det promptes for underkatalog og filnavn

HAM\TEST.TXT (Enter)

Eks.:  Sletter filen TEST.TXT i RXDIR.

DEL (Enter)

vent p� prompt..

RXDIR (Enter)

vent p� prompt..

TEST.TXT (Enter)

E       = Expert     Hvis du er fortrolig med alle kommandoer i mailboksen

og �nsker � unng� den lange mailboks-prompten, kan du

bruke denne kommandoen. Heretter fremkommer kun denne

prompt: *** Ok Name >

�nsker du � f� hele kommando-prompten tilbake,

brukes NO kommandoen (Novice).

H       = Help       Viser en hjelpe-tekst.

I       = Info       Sender Info Buffer fra SYSOP.

J       = JHeard     Lister hvilke stasjoner som er h�rt.

K #     = Kill       Sletter et melding, hvis den er til/fra deg.

F.eks. 'K 13' sletter msg-nr 13.

Med korrekt Password kan enhver melding slettes.

KM      = Kill Mine  Sletter alle meldinger til deg.

L       = List       Lister alle Bulletin meldinger,

samt Personlige meldinger til og fra deg.

Med korrekt Password listes alle personlige meldinger.

LA ...  = Language   Velg spr�k.

BEL, DAN, DEU, ENG, ESP, FRA, F�R, GRE, HEL, ISL, ITA,

LUX, NED, NOR, POR, SOU, SVE, �ST, XXX eller YYY

Lagres i filen LANGUAGE.LOG i LOG-katalogen.

LB      = List Bulletins.

LL #    = List Last. Lister de nyeste 1 til 999 meldinger.

LM      = List Mine. Lister alle Personlige meldinger til deg.

LN      = List New.  Lister alle nye meldinger til deg.

LO      = Log        Sender den daglige loggen.

N Name  = Name       Registrering av navn.

NO      = Novice     Hvis du ikke er fortrolig med alle mailboks-kommando-

ene, foresl�s det � bruke denne kommandoen. Ved � bruke

denne kommandoen, vil du alltid f� hele mailboks-

prompten.

�nsker du � unng� denne lange prompten, bruk da

E-kommand�n (Expert).

PD File = Download   Personal Download Filename.

Download fil til deg.

Med korrekt Password kan alle filer i denne

katalogen downloades.

PD Dir/Dir/File      Som ovenst�ende, utvidet med et eller flere Sub-dirs.

PK File = Kill File  Personal Kill File.

Sletter en av dine filer.

Med korrekt Password kan alle filer i denne

katalogen slettes.

PKM     = Kill Mine  Personal Kill All My Files.

Sletter alle filer til deg.

PU      = Upload     Personal Upload to SYSOP.

For � sende en personlig fil til SYSOP skrives PU.

Husk at kun filer med ext. LZH, ZIP, ARC, ZOO, PAK og

ARJ kan overf�res til denne katalogen.

PU Call = Upload     Personal Upload to Call.

For � sende en personlig fil til andre enn SYSOP

skrives PU Call. Call = hvem filen er til.

Husk at kun filer med ext. LZH, ZIP, ARC, ZOO, PAK og

ARJ kan overf�res til denne katalogen.

PW      = What       Personal What on Disk for Me.

Viser filer til deg.

Med korrekt Password vises alle filer i PFILE-katalogen.

Q       = Quit       Forlater mailboksen og vender tilbake til

hovedprogrammet.

RD File = Download   YAPP Download av fil fra RXDIR.

Kun med SYSOP-status.

RD Dir/Dir/File      Som ovenst�ende, utvidet med et eller flere Sub-dirs.

Kun med SYSOP-Status.

R #     = Read       Viser en melding, hvis den er til/fra deg.                       F.eks 'R 9' viser msg-nr 9.                       Med korrekt password kan enhver melding leses.  RM      = Read Mine. Viser alle meldinger til deg.  RN      = Read New.  Viser alle nye meldinger til deg.  RW      = WHAT       RXDIR WHAT - Med korrekt Password vises alle filer

i RXDIR.

RM      = Read Mine. Viser alle meldinger til deg.

RN      = Read New.  Viser alle nye meldinger til deg.

RW      = WHAT       RXDIR WHAT - Med korrekt Password vises alle filer

i RXDIR.

SB      = Send Bulletin to ALL.

For � opprette en Bulletin til ALL.

SB SUBJ = Send Bulletin to ALL (Subj max 6 char).

For � opprette en Bulletin som omhandler Subj.

SB SUBJ @ BBS        Forward Bulletin til BBS.

PTM oppretter selv BID.

SB SUBJ @ BBS $BID   Forward Bulletin til BBS med spesiell BID.

SP      = Send       For � opprette en personlig melding til SYSOP.

Deretter sp�rres etter en overskrift p�

meldingen, hvoretter meldingsteksten skrives og

avsluttes med Ctrl Z.

SP Call = Send Call  For � opprette en personlig melding til 3. mann.

F.eks 'SP OZ4ZK'.

Deretter sp�rres etter en overskrift p�

meldingen, hvoretter meldingsteksten skrives og

avsluttes med Ctrl Z.

SP Call @ BBS        Forward personlig Melding til Call med HomeBBS.

PTM oppretter selv BID

SP Call @ BBS $BID   Forward personlig Melding til Call med HomeBBS

p�f�rt spesiell BID.

SYS     = SYSOP-     For � f� SYSOP-status i mailboksen.

Status     N�r denne kommandoen sendes til mailboksen, svares

det tilbake med f.eks  //P0123 - Dette angir at

Password nr. 123 skal sendes tilbake til mailboksen.

Dette skjer automatisk - PTM finner det riktige pass-

word i en tabell som best�r av 1000 forskjellige

5- sifrede tall og sender dette til mailboksen.

Dette krever at tabellen er den samme i begge ender.

Tabellen genereres med Ctrl F1. Denne tabell f�r navnet

Call.PSW - F.eks. OZ4ZK.PSW - Denne filen skal motparten

ha - Du skal ha den samme filen liggende, men skal

rename denne til motpartens call - F.eks. OZ6PU.PSW.

N�r mailboksen har mottat korrekt password, er det

mulighet for � bruke utvidede kommandoer.

Det dreier seg om L, R og K-kommandoene. Med disse

kan du n� liste, lese og slette all Mail.

Med RW og PW kan du liste alle filer i RXDIR og PFILE.

Med PD kan du downloade alle filer i PFILE.

Med PK kan du slette alle filer i PFILE.

Desuten kan COPY brukes til � flytte filer fra RXDIR

til TXDIR samt TXDIR\SUBDIR

DEL kan brukes i RXDIR, TXDIR, TXDIR\SUBDIR og PFILE.

Det m� ikke benyttes stjerner - *.*

U       = Users      Sender din bruker-liste.

V       = Version    Sender PTM versjons-nummer.

WN      = What News  Sender filen NEWS.DAT. Denne kan du selv opprette

med din editor.

XH      = Functions  Hjelpetekst til Remote Funksjonene.

Help

XS      = Functions  Status p� Remote Funksjonene.

Status

X##     = HEX        Utf�rer en Remote Control funksjon, bestemt av SYSOP.

Remote     Dette kan f.eks. v�re QSY til en annen frekvens,

Function   antenneskift, sl� p� PA-trinnet eller kaffe-

trakteren. Det er fritt frem.

Det sendes en 100 mS positiv puls p� LPT1 eller LPT2

p� Data Bit 0 til 7, alt etter valg av siffer.

Verdien ## oppgis i HEX med 2 sifre (01 til FF).

Se beskrivelse i starten av denne doc-filen.

X###    = DECIMAL    Utf�rer en Remote Control funksjon, bestemt av SYSOP.

Remote     Dette kan f.eks. v�re QSY til en annen frekvens,

Function   antenneskift, sl� p� PA-trinnet eller kaffe-

trakteren. Det er fritt frem.

Det sendes en 100 mS positiv puls p� LPT1 eller LPT2

p� Data Bit 0 til 7, alt etter valg av siffer.

Verdien ### oppgis DECIMALT med 3 sifre

(001 til 255).

Se beskrivelse i starten av denne doc-filen.

YD File = Download   YAPP Download av fil fra TXDIR.

YD Dir/Dir/File      Som ovenfor, utvidet med et eller flere Sub-dirs.

YU      = Upload     YAPP Bin�r Upload av fil til katalogen RXDIR eller

som spesifisert under installasjonen.

YW      = What       Viser hva som er p� disken i katalogen TXDIR eller

som spesifisert under installasjonen.

YW Dir/Dir           Som ovenfor, utvidet med et eller flere Sub-dirs.

?n      = Help       Kort hjelpetekst til en kategori av kommandoer.

F.eks. vil ?Y gi hjelp p� alle YAPP-kommandoer.

H-kommandoen vil gi hjelp p� alle kommandoer, men

er stor (ca 50 linjer).

Det kan ogs� Uploades via mailboksen i PACFILE-format (ALT B).

PASS PAA � ha disconnect-timeren sl�tt p�, mens du taster inn din

beskjed. Du vil ikke motta noe fra den andre enden i denne perioden, og

du vil derfor automatisk bli disconnected etter 10 minutter.

Messages-filer f�r navnet ######TS.MSG (fortl�pende numre: 000001 - 099999)

og legges i underkatalogen MAIL, som opprettes f�rste gang PTM startes eller

som spesifisert under installasjonen.

Subdirs til PTM:

RXDIR         Disse subdirs opprettes alltid av PTM.

TXDIR

MAIL

PSDIR

LOG

Filer til PTM:

PTM522DK.DOC  Dansk utgave av doc-filen.

PTM522NO.DOC  Norsk oversettelse av doc-filen (denne fil).

PTM522SV.DOC  Svensk oversettelse av doc-filen.

PTM522US.DOC  Engelsk oversetelse av doc-filen.

PTM522FR.DOC  Fransk oversettelse av doc-filen.

PTM522IT.DOC  Italiensk oversettelse av doc-filen.

READMEDK.522  Kort forklaring av nyheter/endringer i denne versjonen.

READMEUS.522  Engelsk oversettelse av readme-filen.

PTM.EXE       Selve hoved-programmet.

PTMSPEAK.BEL  Belgisk tekst-fil   - COPY PTMSPEAK.NED til PTMSPEAK.BEL

PTMSPEAK.DAN  Dansk tekst-fil

PTMSPEAK.DEU  Tysk tekst-fil

PTMSPEAK.ENG  Engelsk tekst-fil

PTMSPEAK.ESP  Spansk tekst-fil

PTMSPEAK.FRA  Fransk tekst-fil

PTMSPEAK.F�R  F�risk tekst-fil   - ikke skrevet enda

PTMSPEAK.GRE  Gresk tekst-fil    - ikke skrevet enda

PTMSPEAK.HEL  Svejsisk tekst-fil  - ikke skrevet enda

PTMSPEAK.ISL  Islandsk tekst-fil  - ikke skrevet enda

PTMSPEAK.ITA  Italiensk tekst-fil

PTMSPEAK.LUX  Luxembursk tekst-fil- COPY PTMSPEAK.FRA til PTMSPEAK.LUX

PTMSPEAK.NED  Hollansk tekst-fil

PTMSPEAK.NOR  Norsk tekst-fil

PTMSPEAK.POR  Portugisisk tekst   - ikke skrevet enda

PTMSPEAK.SOU  Finsk tekst-fil     - ikke skrevet enda

PTMSPEAK.SVE  Svensk tekst-fil

PTMSPEAK.�ST  Oestrisk tekst-fil  - COPY PTMSPEAK.DEU til PTMSPEAK.�ST

PTMSPEAK.XXX  ? tekst-fil         - skriv din egen tekst

PTMSPEAK.YYY  ? tekst-fil         - skriv din egen tekst

PTMSPEAK.RUS  Russisk tekst-fil   - delvis oversatt

DO_SPEAK.BAT  Oppretter PTMSPEAK.BEL, -.LUX samt -.�ST

EGAGARUS.EXE  Russisk EGA/VGA Display Driver.

PTM.CNF       PTM konfigurasjons-fil. Opprettes av PTM.

PTM.LOG       Stor Log-fil. Opprettes av PTM i LOG-katalogen.

07021991.LOG  Daglig Log-fil. Opprettes av PTM i LOG-katalogen.

NAME.LOG      User-log-fil. Opprettes av PTM i LOG-katalogen.

Kan editeres med en vanlig editor.

NAMECALL.LOG  formatet er 'NAVN CALL @ BBS <CR><LF>'

Opprett selv denne filen i LOG-katalogen med en

alm. editor.

EXPERT.LOG    Expert/Novice-log-fil. Opprettes av PTM i LOG-katalogen.

Kan editeres med en alminnelig editor.

LANGUAGE.LOG  Lagrer Call/Spr�kvalg. Opprettes av PTM i LOG-katalogen.

START1.TNC    Sendes til TNC / Port1 ved start av PTM. Opprett selv

denne filen.

START2.TNC    Som ovenfor, TNC / Port2.

STOP1.TNC     Sendes til TNC / Port1 ved exit av PTM. Opprett selv

denne filen.

STOP2.TNC     Som ovenfor, TNC / Port2.

BUSY1.TNC     Sendes til TNC / Port1 ved Connect p� Port2. Opprett

selv denne filen.

BUSY2.TNC     Sendes til TNC / Port2 ved Connect p� Port1. Opprett

selv denne filen.

NOTBUSY1.TNC  Sendes til TNC / Port1 ved Disconnect p� Port2. Opprett

selv denne filen.

NOTBUSY2.TNC  Sendes til TNC / Port2 ved Disconnect p� Port1. Opprett

selv denne filen.

REINIT1.TNC   Sendes til TNC / Port1 ved Disconnect p� Port1, hvis

X-kommand�n i mailboksen er blitt brukt.

Opprett selv denne filen.

REINIT2.TNC   Sendes til TNC / Port2 ved Disconnect p� Port2, hvis

X-kommand�n i mailboksen er blitt brukt.

Opprett selv denne filen.

CONFIG1.TNC   Konfigurerings-fil til TNC / Port1. Opprett selv denne filen.

CONFIG2.TNC   Som ovenfor, TNC / Port2.

NEWS.DAT      Nyhetsfil. Opprett selv denne filen.

WELCOME.DAT   Velkomstfil. Opprett selv denne filen.

INFO.DAT      Info-fil. Opprett selv denne filen.

FHELP.DAT     Hjelpe-tekst til alle remote funksjonene.

F0.DAT        Kort beskrivelse av X01 - X001 funksjonen.

F1.DAT                            X02 - X002

F2.DAT                            X04 - X004

F3.DAT                            X08 - X008

F4.DAT                            X10 - X016

F5.DAT                            X20 - X032

F6.DAT                            X40 - X064

F7.DAT                            X80 - X128

STATUS1L.DAT - STATUS1H.DAT   Status p� ERROR

STATUS2L.DAT - STATUS2H.DAT   Status p� SELECT

STATUS3L.DAT - STATUS3H.DAT   Status p� PAPER OUT

STATUS4L.DAT - STATUS4H.DAT   Status p� BUSY

ROUTING.BUF   Route-fil. Opprettes av PTM. Kan ikke opprettes med Editor.

MACRO.BUF     Macro-fil. Opprettes av PTM. Kan ikke opprettes med Editor.

######TS.MSG  Meldings-filer. Opprettes fra Mailboksen i MAIL-dir.

MSGINDEX.PTM  Message Index fil. Opprettes av PTM i MAIL-dir - innehol-

der sist brukte message-nummer (6 sifre). Skulle denne

fil g� tapt, kan den opprettes igjen med en alm. editor.

BIDCHECK.PTM  Inneholder BID-numre p� meldinger PTM har mottat.

Ved mottagelse av en melding med BID-nummer foretas

en sammenligning av BID fra denne filen. Finnes BID-numme-

ret allerede, vil PTM avvise denne melding; ellers mot-

tas melding og dennes BID-nummer lagres i filen.

Filen opprettes av PTM i MAIL-dir.

Denne filen b�r avkortes med jevne mellomrom. Slett de

eldste BID-numre slik at filen ikke inneholder

mere enn 100 entries.

##CALL.LZH    Personlige filer i PSDIR.

CALL.PSW      Password-tabell. Opprettes av PTM - Bruk Ctrl F1

Filen f�r ditt call etterfulgt av .PSW - F.eks. OZ4ZK.PSW.

Denne filen skal gis til remote-stasjonen.

I din ende skal denne filen Renames til remote-stasjonens

kallesignal - F.eks. OZ6PU.PSW

P� denne m�ten kan b�de du og remote-stasjonen f� ad-

gang til de utvidede mailboks-kommandoene.

Samme tabell skal brukes i forbindelse med Crypto-komman-

doen.

CONNECT.LOG   Connect Only. Opprett selv denne filen i LOG-katalogen.

Formatet er 'Call (CR) (LF) Call (CR) (LF) ......

Eks.:   OZ0AAA

OZ0BBB

o.s.v.

Call som finnes i denne filen f�r adgang til PTM, mens

alle andre straks blir disconnected.

Oppretter du denne filen vil NOCON.LOG ikke bli sjekket.

CONNECT.LOG har alts� h�yere prioritet enn NOCON.LOG.

NOCON.LOG     No Connect. Opprett selv denne filen i LOG-katalogen.

Formatet er 'Call (CR) (LF) Call (CR) (LF) ......

Eks.:   NOCALL

OZ0XXX

OZ0YYY

o.s.v.

Call som finnes i denne filen f�r ikke adgang til

PTM, men blir straks disconnected.

SIZE_CUT.LZH  Pakket fil inneholdende flg. filer til BAYCOM-Folket:

SIZEFILE.DOC

SIZEFILE.EXE

CUTFILE.DOC

CUTFILE.EXE

LIST.COM      Er et godt program for � vise ASCII-filer. Dette kan med

fordel brukes i forbindelse med PTMs ALT L kommando.

Programmet kan brukes til en masse andre smarte ting.

NE.COM        Forslag til editor. Kalles fra PTM med ALT U kommand�n.

Enhver annen liten editor kan benyttes.

GOD FORNOEJELSE MED PROGRAMMET.

Ris mottas gjerne

Ros og nye ideer mottas med forn�yelse

QRV 433.700 - 144.625 - 29.250

OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

PTM blir oppdatert i tide og utide. F� den nyeste versjon

fra

Telefon BBS - ABC-Klubbens BBS

Fidonet 2:230/300 - VirNet 9:451/139 - EggNet 97:9451/14

Tlf. (+45) 32961764 - N81 - 300 to 14400 Baud

eller

Telefon BBS - The Ham Spirit

Fidonet 1:230/87 - HamNet 12:210/101

Tlf. (+45) 86933477 - N81 - 300 to 14400 Baud

eller

F� den nyeste versjon ved � sende meg en formatert diskett

og frankert svarkonvolutt (eller 3 stk. IRCs).

Kurt Pedersen,

Rytterhusene 69,

DK-2620 Albertslund,

Denmark.

Privat Tlf. (+45) 42646962

KUN mellom kl. 17 og 18 samt mellom 19 og 20

--------------------------------------------

Etter forutg�ende avtale kan PTM Downloades

via Tlf-Modem - N81 - 2400 Baud V.42bis/MNP5

--------------------------------------------

Vy 73 de OZ4ZK.